Описание объекта закупки –

на выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов на верхние конечности) для обеспечения инвалидов, в том числе детей - инвалидов в 2023 году

- Наименование работ – изготовление ортезов (туторов на верхние конечности).

- Ортез - внешнее ортопедическое приспособление, надеваемое на конечность или ее сегмент, сегменты опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки и восстановления нарушенных функций.

- Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств (к которым относятся туторы на верхние конечности), призванных корригировать, стабилизировать и компенсировать нарушения опорно-двигательной системы, а также обеспечивать защиту и разгрузку суставов.

- Требования к качеству работ

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении туторов верхних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов на верхние конечности) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы.

Работы по изготовлению ортезов (туторов на верхние конечности) предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов, в том числе обязательную предварительную процедуру замеров, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (туторы на верхние конечности) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Материалы и элементы крепления тутора должны быть работоспособными в течение назначенного срока службы тутора.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.
     Тутор, за исключением косметических оболочек, должен быть устойчив к санитарно-гигиенической обработке 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства либо моющими средствами, указанными в инструкции по применению тутора.

Косметические оболочки тутора должны быть изготовлены из материалов, допускающих обработку водным раствором нейтральных моющих средств (туалетного мыла, шампуня для ухода за волосами). Тутор должен выдерживать нагрузки, возникающие при падении на твердую поверхность с высоты 1 м.

Конструкция и материалы тутора должны обеспечивать жесткую фиксацию и частичную разгрузку суставов или сегментов конечности в приданом положении коррекции.

Масса тутора должна быть минимально возможной при обеспечении необходимых эксплуатационных требований. Масса тутора должна быть указана в технических условиях на тутор конкретного вида.

Внешние обводы тутора не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа одежды.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок, ухудшающих его внешний вид, прочность и безопасность.

Внутренняя форма гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам конечности в приданом положении коррекции и не оказывать избыточного давления на ткани конечности.

На внутренней поверхности гильзы тутора не должно быть утолщений, оказывающих избыточное давление на ткани конечности. Допускается местное увеличение толщины внутренней поверхности гильзы не более 0,5 мм в местах, не влияющих на работоспособность гильзы. На внутренней поверхности гильзы со смягчающим внутренним слоем не должно быть морщин, складок, заминов, отслоений смягчающего слоя.

Подошва тутора на нижнюю конечность, используемого для ходьбы, должна иметь упруго-эластичный передний и жесткий задний отделы.

Элементы крепления и форма гильзы тутора должны обеспечивать удержание тутора на конечности.

Гильза и элементы крепления тутора не должны оказывать избыточного давления на ткани, пережимать нервные стволы и кровеносные сосуды. Гильза и элементы крепления, в том числе полукорсеты (корсеты) туторов на тазобедренный сустав и на всю ногу, не должны сдавливать брюшную полость. Элементы крепления тутора не должны причинять неудобства в различных положениях человека. Заклепочные соединения и блочки для шнуровки не должны выступать над внутренней поверхностью гильзы тутора.

Косметическая оболочка тутора должна иметь эстетичный вид. Крепление косметической оболочки на тутор должно быть надежным, не вызывать повреждений и разрывов оболочки в процессе эксплуатации тутора.

В течение срока службы тутора материал косметической оболочки не должен значительно изменять цвет. Материалы гильзы тутора должны быть упругими для обеспечения раскрываемости краев гильзы при установке ее на пораженную конечность. Материалы гильзы тутора должны обеспечивать установку заклепочных соединений без растрескиваний. Материалы гильзы тутора не должны быть растяжимыми, сжимаемыми и деформироваться в процессе эксплуатации тутора.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; должны быть разрешены к применению Минздравом России. При изготовлении тутора не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы. Материалы элементов тутора, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

Требования к упаковке, маркировке и хранению

При передаче готового изделия потребителю одновременно должна передаваться инструкция по применению.

Инструкция по применению ортопедического устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, должна включать в себя следующую информацию:

- допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к ортопедическому устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка ортопедического устройства должна содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование или обозначение типа (вида, модели) устройства, год изготовления устройства (или две последние цифры).

Требование к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию следует считать исполненным, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Гарантийный срок устанавливается на срок не менее 7 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования ортеза не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкций изготовителя.

Срок выполнения работ: до 20 ноября 2023 года.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Выполнение работ по изготовлению ортезов

(туторов на верхние конечности) для обеспечения инвалидов,

в том числе детей - инвалидов в 2023 году

Количество изделий – 178 шт.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий) по классификатору* | Вид ТСР (изделия) по классификатору | Описание функциональных и технических характеристик | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, корригирующий, гильза из низкотемпературного или высокотемпературного термопласта, с декоративным покрытием или без него, с использованием вспененных упругих и смягчающих материалов или без них, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 55 |
|  | 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, корригирующий, с использованием эластичных материалов, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 31 |
|  | 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий, корригирующий, гильза из низкотемпературного термопласта, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое | 21 |
|  | 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий, корригирующий, гильза из высокотемпературного термопласта с декоративным покрытием или без него, с использованием вспененных упругих и смягчающих материалов или без них, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 21 |
|  | 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий, корригирующий, с использованием эластичных материалов, наличие металлических шин для жесткости, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 30 |
|  | 8-09-48 | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий, корригирующий, гильза из низкотемпературного или высокотемпературного термопласта, с декоративным покрытием или без него, с использованием вспененных упругих и смягчающих материалов или без них, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 20 |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий)» в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации с услуг, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р