Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки : Изготовление протезов верхних конечностей.

Сроки выполнения работ: Срок изготовления  в адрес инвалидов – в течение 40 дней следующих за днем получения Исполнителем  Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ – По месту нахождения исполнителя.

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкие к воздействию физиологических растворов (пота).

Металлические части протезов должны изготавливаться из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2014 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивает взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должна выполнять заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти, и воспроизводит часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не имеет двигательных функций;

- многофункциональная кисть конструктивно должна выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должна восполнять форму, и внешний вид отсутствующей ее части;

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка протезов верхних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны считаться эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения  работ

Минимальный Гарантийный срок на протезы должна устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с ТУ на соответствующее изделие – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должен производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Поставщик должен предоставить копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя), а также спецификации, с указанием индивидуальных номеров изделий или комплектующих протезов.

Наименование и описание поставляемых товаров, работ, услуг:

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименование изделия. Группа (шифр изделия). | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечье косметический. Кисть косметическая должна быть с силиконовой оболочкой с нейлоновой армирующей сеткой (с выраженными папиллярными линиями, венами) с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье; локоть-предплечье эндоскелетного типа с пассивной фиксацией локтевого шарнира, ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности); ротатор должен быть кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, имеющих адаптер с резьбовым соединением М12х1,5 или М12х1,75, функция ротации реализована в составе модуля кисти; облицовка протеза из поролона. Гильза должна быть индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смолили листового термопласта; крепление индивидуальное. | 8 |  |
| 8-03-02 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Постоянный. Должен изготавливатся по индивидуальному гипсовому слепку. Пробная приемная гильза должна быть из термопласта. Постоянная приемная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол с удлинением до запястья. Крепление кисти должо быть через резьбовой адаптер, позволяет быструю замену кисти и ротацию кисти в физиологических пределах. Кисть активная из силикона армированного нейлоновой сеткой телесного цвета из 9-ти стандартных оттенков, с кожным рисунком, до локтя. (если для девушки, то с акриловыми ногтями позволяющими многократное нанесение цветного лака). Скользящее покрытие на силиконе дает возможность без проблемного надевания одежды. Арматура металлическая в пальцах, позволяет установку пальцев в физиологическое положение. Силиконовый материал позволяет смывать мыльным раствором любые типографические загрязнения.. | 8 |  |
|  | ИТОГО |  | 16 |  |