Приложение № 1

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению ортезов

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению ортезов

- ОКПД 2 - 32.50.22.124

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область - Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Требования к квалификации участников закупки на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом закупки;

Наличие у участника закупки лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Сведения о лицензии предоставляются в виде выписки из реестра лицензий, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ с 01.01.2024г.  по изготовлению и выдаче Получателям изделий - не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 31.08.2024.

Срок действия контракта по 30.09.2024 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.124 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав. | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы листовой термопластик или аналог; - без вкладыша в гильзу; - крепление должно быть – лентой «велкро»; - -назначение лечебно-профилактическое. | 600 |
| 2 | 32.50.22.124 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав. | Тутор на коленный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильзы на коленный сустав изготовленной по назначению врача ортопеда: по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; - материал гильзы должен быть из листового термопластика, эластичного материала по назначению врача – ортопеда; - усиление ребрами жесткости или без усиления по назначению врача ортопеда; - без вкладыша в гильзу или с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда; - крепление должно быть - лентой «велкро»; -назначение лечебно-профилактическое. | 500 |
| 3 | 32.50.22.124 | 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав. | Тутор на тазобедренный сустав индивидуального изготовления, фиксирующий, должен состоять: - из гильзы на тазобедренный сустав и бедро, изготовленной по назначению врача ортопеда: по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; - материал гильзы должен быть из листового термопластика, эластичного материала; по назначению врача – ортопеда; - без вкладыша в гильзу; -с усилением ребрами жесткости или без усиления по назначению врача – ортопеда; - крепление должно быть лентой «велкро»; - -назначение лечебно-профилактическое | 12 |
| 4 | 32.50.22.124 | 8-09-53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы, фиксирующий индивидуального изготовления должен состоять из: - сплошной гильзы: на тазобедренный сустав переходящей на бедро с захватом коленного сустава и середину голени, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильз должен быть из листового термопластика, слоистого пластика по назначению врача-ортопеда; - без вкладыша в гильзу или с вкладышем в гильзу из вспененного материала или аналога по назначению врача-ортопеда, - крепление по назначению врача-ортопеда: должно быть лентой «Велкро», шнуровкой; - назначение лечебно-профилактическое | 2 |
| 5 | 32.50.22.124 | 8-09-54 Тутор на всю ногу. | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления, фиксирующий должен состоять: - из гильзы, изготовленной по назначению врача ортопеда: по индивидуальному слепку, обмерам с ноги инвалида; - материал гильзы должен быть из листового термопластика; слоистого пластика, эластичного материала по назначению врача – ортопеда; - без вкладыша в гильзу; - усиление ребрами жесткости или без усиления по назначению врача ортопеда; - крепление – должно быть лентой «велкро» -назначение лечебно-профилактическое. | 50 |
|  |  |  |  | 1164 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по изготовлению изделий

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 12 Ортезы на нижние конечности, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Туторы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление.

Выполнение работ должно соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59227-2020 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг» ортезирование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52877-2021.

В состав услуг по ортезированию входят, в том числе, оперативная и консервативная подготовка к ортезированию, снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, его примерка и подгонка, примерка, установка, подгонка креплений ортеза, пробная носка.

Выполняемые работы по изготовлению изделий с индивидуальными параметрами изготовления для обеспечения Получателей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначены исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

- на туторы нижних конечностей – не менее 1 года.

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:- туторы нижних конечностей – не менее 1 года.

Передать Заказчику заверенную Исполнителем копию действующей декларации о соответствии или сертификат соответствия, удостоверяющих качество Изделия (при наличии) не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.