Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической сложной для взрослых в 2024 году.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименова-ние изделия, вид ТСР | Описание функциональных и технических характеристик, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности изделия | Единица измерения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-02 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки для взрослых с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой - по потребности Получателя. Обувь на протез без утепленной подкладки должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) более - по потребности Получателя. Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-02 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой по потребности Получателя. Обувь на протез на утепленной подкладке должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) более - по потребности Получателя. Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-01 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для взрослых с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-01 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для взрослых с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Вид ТСР 9-01-03 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть изготовлена на подбор. Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-04 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.153/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально, должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. | Пара (2 шт.) |
| 7 | Вкладной башмачок для взрослых (шт.) Вид ТСР 9-01-06 | Вкладной башмачок для взрослых 32.50.22.153/ - | Вкладной башмачок для лиц с ампутационными и врожденными дефектами стоп по типу культи стопы, для восстановления, компенсации статико-динамической функции. Вкладной башмачок с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Наружные детали верха из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха из кож натуральных для подкладки обуви. Подошва может быть из кожи для низа обуви. Искусственный носок и межстелечный слой из плит, прессованных из пробковой крошки, из пористой резины, пеносэвилена, полиуретана, изолона. Клиновидная вставка из пластины губчатой технической. Жесткий язычок и задник из кожи для низа обуви, полиэтилена, термопластов для задника; металлическая пластина. Крепление на нижней конечности с помощью шнуровки. Изготовление на колодке по обмерам или по слепку. В зависимости от потребностей получателя. | Шт. |

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки 32.50.22.150-00000006 Обувь ортопедическая сложная для взрослых, отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 ФЗ №44-ФЗ.

В соответствии с п.24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм.)  объем выполняемых работ невозможно определить.

Порядок определения объема выполняемых работ на основании заявок Заказчика

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ортопедической обуви и выдает направления Получателям, поименованным в Реестре получателей.

На основании Реестра получателей и предоставленного Исполнителю Получателем направления Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупке.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенной закупки.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Максимальное значение цены контракта составляет 1 066 320 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.

Наименование работ

Выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической сложной для взрослых, предназначенных для Получателей, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к безопасности

Изделия - обувь ортопедическая сложная для взрослых, - не должны иметь дефектов: перелома подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкого качества комплектующих и материалов, а также должны соответствовать требованиям стандартов.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации», выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделия по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

При изготовлении Изделий должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь ортопедическая сложная для взрослых должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости и к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали нижней части зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

В Изделиях не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению обуви ортопедической сложной для взрослых, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Требования к функциональным характеристикам

Протезно-ортопедические изделия должны обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к маркировке и упаковке

В соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» маркировка Изделий должна содержать:

-товарный знак или наименование изготовителя, нанесенный в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике или на кожаную подкладку верхней части берец, или на клапане под молнию;

- номер заказа, нанесенный на ярлык или на кожаной подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию;

- клеймо ОТК, нанесенное на штаферку или на кожаную подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию.

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам выполненных работ

Работы по изготовлению обуви ортопедической для взрослых следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на Изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона и срок выполнения гарантийного ремонта определяется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийные сроки на Изделия установлены в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». В течение гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или безвозмездную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделиями передать гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделий.

Требования к порядку выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделия на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Прием заказов на выполнение работ, примерка и выдача готового Изделия могут быть осуществлены по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта(ов) на территории г. Кургана, Курганской области (право выбора способа предоставляется Получателю).

Срок выполнения работ в течение 60 календарных дней с даты получения Реестра Получателей или со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Срок выполнения работ: до 10.12.2024 года (включительно).

Форма, сроки и порядок оплаты

Расчет производится с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя после предоставления Заказчику Акта приема-передачи изделия, Реестра получателей, счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), оформленных надлежащим образом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Цена Контракта должна включать в себя все расходы на поставку Товара, в том числе налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% максимального значения цены контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10% максимального значения цены контракта.