Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Поставка в 2023 году ортезов (корсетов и реклинаторов) для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР (изделий)* | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы / 32.50.22.125-00000002 - Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет полужесткой фиксации 8-09-23 | Назначение | постоянное, лечебно-профилактическое, обеспечивающее фиксацию грудного, грудопоясничного, поясничного, пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослый) | 330 |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища (п.п.77 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация») |  |
|  |  |  | Материал | текстильный, эластичный материал |  |
|  |  |  | Размер | определяется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей Получателя |  |
| 2 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы / 32.50.22.125 -00000002 - Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет полужесткой фиксации 8-09-23 | Назначение | постоянное, лечебно-профилактическое, обеспечивающее фиксацию грудного, грудопоясничного, поясничного, пояснично-крестцового отдела позвоночника (детский) | 100 |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит полужесткая фиксация позвоночника и сегмента туловища (п.п.77 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация») |  |
|  |  |  | Материал | текстильный, эластичный материал |  |
|  |  |  | Размер | определяется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей Получателя |  |
| 3 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы / Сведения отсутствуют | Корсет мягкой фиксации 8-09-22 | Назначение | постоянное, лечебно-профилактическое, обеспечивающее фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника (взрослый) | 20 |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит мягкая фиксация позвоночника и сегмента туловища (п.п.78 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация») |  |
|  |  |  | Материал | текстильный, эластичный материал |  |
|  |  |  | Размер | определяется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей Получателя |  |
| 4 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы / Сведения отсутствуют | Корсет мягкой фиксации 8-09-22 | Назначение | постоянное, лечебно-профилактическое, обеспечивающее фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника (детский) | 15 |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, в котором за счет гильзы происходит мягкая фиксация позвоночника и сегмента туловища (п.п.78 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация») |  |
|  |  |  | Материал | текстильный, эластичный материал |  |
|  |  |  | Размер | определяется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей Получателя |  |
| 5 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы / 32.50.22.125 -00000006 - Ортез грудного отдела позвоночника | Реклинатор-корректор осанки 8-09-26 | Назначение | постоянное, лечебно-профилактическое, обеспечивающее фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника | 10 |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, охватывающее отдел(ы) позвоночника, выполненное в виде облегченной гильзы - рамочной конструкции, с пелотами в местах опоры, фиксируемое на туловище посредством пояса и крепежных элементов, предназначенное для гиперэкстензии, реклинации, разгрузки и фиксации позвоночника (п.п.79 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация») |  |
|  |  |  | Материал | текстильный, эластичный материал |  |
|  |  |  | Размер | определяется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей Получателя |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 475 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: функциональные, технические и качественные характеристики товаров обусловлены потребностью Заказчика.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Ортез - техническое средство реабилитации, надеваемое на сегменты конечностей или (и) на всю конечность пациента, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем и обеспечивающее, в зависимости от медицинских показаний, ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность (п.п.8 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения).

В соответствии с п.п.5 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация», ортопедический корсет - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы на туловище мягкой, полужесткой или жесткой фиксации, имеющей тазовый посадочный контур, детали крепления, дополнительные элементы, и предназначенное для фиксации, стабилизации, разгрузки, ортопедической коррекции позвоночника на различных уровнях.

Ортезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 03.

При использовании ортезов по назначению не создается угроза для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ортезов не причиняет вред имуществу Получателя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар имеются действующие регистрационные удостоверения.

Корсеты соответствуют п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», п.п.3-5 ГОСТ Р 58236-2020 «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация», п.5 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний».

При непосредственном контакте с кожей потребителя корсеты устойчивы к воздействию биологических жидкостей (п. 6.2.3 ГОСТ Р 57892-2017).

Внутренняя поверхность гильзы ортопедического изделия обеспечивает прилегание к телу человека, не оказывая на него избыточного давления (п.6.3.3 ГОСТ Р 57892-2017).

Конструкция изделия, элементы крепления и форма гильз обеспечивают удержание изделия на теле пациента и удобство пользования им при эксплуатации (п.6.3.4 ГОСТ Р 57892-2017).

Корсеты устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644-96, либо другого моющего средства, указанного в инструкции по применению или в памятке по пользованию (6.2.6 ГОСТ Р 57892-2017).

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия осуществляется с соблюдением требований Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование ортопедических изделий может проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта (п. 6.7.1  ГОСТ Р 57892-2017).

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 6 месяцев. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Срок поставки Товара

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2023 года.

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.