Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению граждан туторами

Тутор – техническое средство реабилитации, в котором отсутствуют шарнирные соединения, состоящее из гильзы со смягчающим слоем или без него, элементов крепления, косметических элементов и которое предназначено для жесткой или жестко-упругой фиксации сустава(ов) или сегмента конечности и их частичной разгрузки в приданном положении коррекции (в соответствии с п. 3.1 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»).

Работы должны включать в себя обеспечение следующими Изделиями:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ/ ОКПД2 | Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-44 | 32.50.22.123 - Туторы верхних конечностей | Тутор на лучезапястный сустав | 60 |
| 2 | 8-09-46 | 32.50.22.123 - Туторы верхних конечностей | Тутор на локтевой сустав | 60 |
| 3 | 8-09-49 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | Тутор на голеностопный сустав | 200 |
| 4 | 8-09-51 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей | Тутор на коленный сустав | 200 |

Выполняемые работы по обеспечению граждан туторами (далее по тексту-Изделие) должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с гражданами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Туторы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Туторы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению Получателей туторами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность обучения граждан правилам пользования туторами.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п. 6.2.5 ГОСТ Р 52878-2021).

Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Тутор должен выдерживать нагрузки, возникающие при падении на твердую поверхность с высоты 1 м (п. 6.2.8 ГОСТ Р 52878-2021).

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики тутора должны обеспечивать возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы туторов, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики:

| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей- не менее 1 года) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тутор на локтевой сустав |  |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 4 | Тутор на коленный сустав |  |

Возможна замена туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Требования к гарантийному сроку Изделий: гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем акта приема-передачи Изделия или получения Изделия Получателем посредством   службы доставки (почтовым отправлением) и должен составлять 7 месяцев.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты приема Получателей, организованные исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) приема). Доставка Изделий по месту жительства Получателей осуществляется за счет собственных средств Исполнителя.

Требования к порядку выполнения работ

При выполнении работ необходимо:

Осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий.

Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам и осуществлять их выдачу в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня обращения Получателя, но не позднее «25» ноября 2023 года включительно