# Приложение № 1 Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению получателей протезами верхних конечностей

| №м п/п | Шифр* | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический (значение характеристики не может изменяться); управление отсутствует (значение характеристики не может изменяться); кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры (значение характеристики не может изменяться); оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой максимально приближен к рельефу кисти человека (значение характеристики не может изменяться); размер кисти и цвет оболочки максимально учитывают анатомические данные получателя (значение характеристики не может изменяться); крепление индивидуальное (значение характеристики не может изменяться). Изделие комплектуется специальным чистящим средством для косметических оболочек и прибором для его нанесения на оболочку (при указании производителя оболочки на применение данных средств по уходу за оболочкой) (участник закупки указывает в заявке значение характеристики при наличии). Срок службы не менее 3 месяцев (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 4 |
| 2 | 8-01-03 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, взрослый (значение характеристики не может изменяться); управление отсутствует (значение характеристики не может изменяться); кисть косметическая из полимерного материала с адаптером (значение характеристики не может изменяться); локоть-предплечье отсутствует (значение характеристики не может изменяться); дополнительное РСУ отсутствует (значение характеристики не может изменяться); оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности, которой максимально приближен к рельефу сохранившейся верхней конечности (значение характеристики не может изменяться); размер кисти, размер и цвет оболочки максимально учитывают анатомические данные получателя (значение характеристики не может изменяться); приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (значение характеристики не может изменяться); крепление индивидуальное (значение характеристики не может изменяться); Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 4 |
| 3 | 8-02-02 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий (значение характеристики не может изменяться); приемная гильза индивидуальная (значение характеристики не может изменяться); Материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (значение характеристики не может изменяться); Адаптер для крепления рабочих насадок наличие (значение характеристики не может изменяться); Количество рабочих насадок не менее 5 шт. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); крепление индивидуальное, подгоночное (значение характеристики не может изменяться); Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 1 |
| 4 | 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный; механический (тяговый) (значение характеристики не может изменяться); кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом, пассивной ротацией, с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока I-III пальцев (значение характеристики не может изменяться); локоть-предплечье экзоскелетного типа, активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, с возможностью управления посредством тяги (значение характеристики не может изменяться); оболочка косметическая из полимерного материала; рельеф внешней поверхности которой максимально приближен к рельефу сохранившейся верхней конечности (значение характеристики не может изменяться); гильза индивидуальная составная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (значение характеристики не может изменяться); Крепление индивидуальное (значение характеристики не может изменяться); Изделие комплектуется специальным чистящим средством для косметических оболочек и прибором для его нанесения на оболочку (при указании производителя оболочки на применение данных средств по уходу за оболочкой) (участник закупки указывает в заявке значение характеристики при наличии). Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 1 |
| 5 | 8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; взрослый (значение характеристики не может изменяться); управление сохранившейся рукой или противоупором (значение характеристики не может изменяться); кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры, с адаптером в запястье (значение характеристики не может изменяться); локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности) (значение характеристики не может изменяться); оболочка косметическая из полимерного материала; рельеф внешней поверхности, которой максимально приближен к рельефу сохранившейся верхней конечности, размер и цвет оболочки максимально учитывают анатомические данные получателя (значение характеристики не может изменяться); гильза индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (значение характеристики не может изменяться); модуль при вычленении плеча отсутствует (значение характеристики не может изменяться); крепление индивидуальное (значение характеристики не может изменяться); Изделие комплектуется специальным чистящим средством для косметических оболочек и прибором для его нанесения на оболочку (при указании производителя оболочки на применение данных средств по уходу за оболочкой) (участник закупки указывает в заявке значение характеристики при наличии). Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 1 |
| 6 | 8-01-04 | Протез плеча косметический | Протез плеча; косметический; взрослый (значение характеристики не может изменяться); управление сохранившейся рукой или противоупором (значение характеристики не может изменяться); кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры (значение характеристики не может изменяться); адаптер в запястье наличие (значение характеристики не может изменяться); узел локоть-предплечье пассивный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья (значение характеристики не может изменяться); приемная гильза индивидуальная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (значение характеристики не может изменяться); вкладной элемент: чехол из полимерного материала (силиконовый) (значение характеристики не может изменяться); крепление с использованием замка для полимерных чехлов (значение характеристики не может изменяться); Оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой максимально приближен к рельефу кисти человека, размер кисти, размер и цвет оболочки максимально учитывают анатомические данные получателя (значение характеристики не может изменяться); Изделие комплектуется специальным чистящим средством для косметических оболочек и прибором для его нанесения на оболочку (при указании производителя оболочки на применение данных средств по уходу за оболочкой) (участник закупки указывает в заявке значение характеристики при наличии). Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться). | 32.50.22.121 | шт. | 1 |

*Наименование и шифр изделия указан в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. № 2347-р»

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны быть направлены на восстановление косметических и (или) опорно-двигательных функций.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Материал приемной гильзы, контактирующий с телом человека, должен быть разрешен к применению Минздравсоцразвития России.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2021  «Протезы верхних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протеза должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации на протез конкретного типа.

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненным, если у застрахованных лиц восстановлены опорная/двигательная функции конечности и (или) устранены косметические дефекты, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Выполнение работ по изготовлению протезов осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателей, примерки и передача результата работ Получателям осуществляется в протезно-ортопедическом центре на территории                                 г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта).  Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения государственного контракта и получения Исполнителем индивидуального направления, но не позднее 09 декабря 2024 года. Допускается досрочное изготовление протеза верхней конечности.

По мере выполнения работ, но не позднее 09 декабря 2024 года, Исполнитель для расчетов передает Заказчику следующие документы: реестр выполненных работ,  акт сдачи-приемки работ Получателю, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, отрывной талон к Направлению.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Исполнителем документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов.

После подписания Заказчиком документа о приемке Исполнитель для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, после подписания документа о приемке.

Действие контракта по 30 декабря 2024 года.

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделия, выполненные в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет на протезы предплечья и плеча не менее 12 (двенадцати) месяцев, на протезы кисти не менее 1 (одного) месяц. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя Изделием, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки проверки выполненных работ

Проверка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- наличие медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (приложение к Контракту), в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

б) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

в) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

г) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации, техническому заданию.

При необходимости Исполнитель представляет дополнительные документы по запросу Заказчика для проведения проверки.

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным  контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

Проведенная проверка выполненных работ не распространяется на возможные недостатки Изделий, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Изделий в соответствии с их назначением.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта проверки  Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется:

- Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя;

- Спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Для приемки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.

Подписанный документ о приемке подтверждает проведение экспертизы своими силами. Результат приемки товара и проведения экспертизы своими силами Заказчиком оформляется путем подписания документа о приемке после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Проведенная экспертиза товара не распространяется на возможные недостатки Изделий, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Изделий в соответствии с их назначением.