ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению протезами верхних конечностей

Часть I

| 1 | Наименование Заказчика: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР по Пензенской области) 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 20 Телефон/факс (8412) 36-81-03/54-15-49 E-mail: osfr_penza@58.sfr.gov.ru |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Оплата Заказчиком выполненной работы по Контракту осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год. |
| 3 | Наименование предмета электронного аукциона: выполнение работ по обеспечению протезами верхних конечностей. |
| 4 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организовать проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных Изделий по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания) инвалидов в пределах Пензенской области или по согласованию с Получателем по месту нахождения Исполнителя, либо пунктов приема по обслуживанию инвалидов (при наличии), организованных Исполнителем на территории региона Заказчика. |
| 5 | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями контракта, но не позднее 01 ноября 2024 года. |
| 6 | Максимальное значение цены контракта – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы на приобретение материалов, выполнение с учетом физиологических данных Получателя работ, доставке результата работ Получателю, а также на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной цены единицы работы: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. |

Часть II

| Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический должен быть без косметической облицовки, приемная гильза должна быть индивидуального изготовления, кисть должна быть косметическая, крепление должно быть индивидуальное, перчатки должны быть кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 17 747,98 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический должен быть без косметической облицовки, приемная гильза должна быть индивидуальная, кисть должна быть силиконовая, крепление должно быть индивидуальное, перчатки должны быть кожаные или трикотажные, должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 36 224,36 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть без косметической оболочки, гильза предплечья должна быть индивидуальная по слепку, кисть должна быть косметическая, должно быть индивидуальное крепление. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, перчатки кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 37 809,07 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть без косметической оболочки, гильза предплечья должна быть индивидуальная по слепку, кисть должна быть силиконовая, должно быть индивидуальное крепление. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, перчатки кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 55 151,69 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча функционально-косметический, косметическая облицовка должна быть мягкая пенополиуретановая, гильза плеча должна быть индивидуальная по слепку, кисть должна быть каркасная функционально-косметическая или кисть косметическая формообразующая или пластмассовая с косметической оболочкой, узел локоть-предплечье или без него, крепление должно быть с использованием полуфабрикатов или индивидуальное. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, перчатки кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 34 455,79 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча функционально-косметический, косметическая облицовка должна быть мягкая пенополиуретановая, гильза плеча должна быть индивидуальная по слепку, кисть должна быть силиконовая, узел-локоть предплечья, крепление должно быть индивидуальное. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, перчатки кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 46 481,35 |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий должен быть без косметической облицовки, приемная гильза должна быть индивидуальная по слепку, с манжеткой на предплечье или без нее, должна быть шина с приемником для насадок, должно быть не менее 3-х комплектов насадок по медицинскому назначению (виды насадок определяются по согласованию с Получателем), крепление должно быть индивидуальное, должно быть два хлопчатобумажных чехла, должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 38 494,68 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий должен быть без косметической облицовки, приемная гильза должна быть индивидуальная по слепку с манжеткой на плечо, должно быть не менее 3-х комплектов насадок по медицинскому назначению (виды насадок определяются по согласованию с Получателем), крепление должно быть индивидуальное, должно быть два хлопчатобумажных чехла. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 51 908,28 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий, должен быть без косметической облицовки, гильза плеча должна быть индивидуальная по слепку, должен быть комплект полуфабрикатов с приемником для насадок (должно быть не менее 3-х комплектов насадок по медицинскому назначению (виды насадок определяются по согласованию с Получателем)), крепление должно быть индивидуальное, специальное, подгоночное. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, упаковка. Протез должен быть постоянный. | 53 358,49 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный без косметической облицовки, гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, крепление должно быть индивидуальное, специальное, подгоночное, кисть пластмассовая, косметическая оболочка. Должно быть два хлопчатобумажных чехла, перчатки кожаные или трикотажные. Должна быть упаковка. Протез должен быть постоянный. | 36 547,43 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, должен быть без косметической облицовки, гильза плеча, предплечья и кисть должны быть пластмассовые, должно быть сгибание в локте и раскрытие пальцев кисти активные, пассивная ротация кисти, локтя. Гильза плеча должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя), крепление должно быть с использованием полуфабрикатов. Должно быть два хлопчатобумажных чехла. Перчатки должны быть кожаные или трикотажные. Протез должен быть постоянный. | 52 265,83 |
|  |  | 460 444,95 |

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам)

Протезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# - ГОСТ Р 59544-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Организация, непосредственно выполняющая работы, должна обеспечивать выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезов, протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не должны препятствовать ношению верхней одежды.

Требования к упаковке, гарантии

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».