Приложение № 1 – Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-01 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | Специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флешкартах (далее - устройство) предназначено для воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. «Говорящая» книга тифлоформата: Электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Данный формат утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 года № 1999 «Об определении форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию), показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в таких форматах, и библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в таких форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами произведений, созданными в таких форматах, а также порядка предоставления такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32». (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно воспроизводить «говорящие» книги, находящиеся в фондах специальных библиотек для слепых, способствовать компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности. Устройство должно отвечать требованиям к безопасности и электромагнитной совместимости товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: (значение характеристики не может изменяться участником закупки); ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно соответствовать всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера, указанным в национальном стандарте ГОСТ Р 58510-2019 «Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Технические требования и методы испытаний». (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно воспроизводить «говорящие» книги, аудиофайлы и электронные текстовые Файлы следующих форматов: 1. «Говорящие» книги тифлоформата» При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте); (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - прогрессивная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке должны быть следующие: 10 с, 20 с,30 с, 1мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и далее по часу); (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения — не менее чем в 2 раза, и в сторону увеличения - не менее чем в 3 раза; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало текущего фрагмента; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало текущей книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); 2. «Говорящие» книги формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0). При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте); (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве — не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги); (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения - не менее чем в 2 раза, и в сторону увеличения - не менее чем в 3 раза; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам при наличии соответствующей разметки в структуре самой книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало текущей книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); 3. Аудиофайлы формата MP3 (.трЗ). Vorbis f.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav). AAC (.aac. .m4a. .mp4). При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях (все изменения позиции воспроизведения должны быть в пределах от 15 до 30 с); (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения аудиофайлов, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве – не менее 50 для каждой папки (отдельный список для каждой папки); (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее чем в 2 раза, и в сторону увеличения - не менее чем в 3 раза; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало текущего файла; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало первого файла в текущей папке; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла. (значение характеристики не может изменяться участником закупки). 4. Электронные текстовые файлы формата TXT f.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE. UTF-16LE, KOI8-R. MacCvrillic. ISO 8859-5. CP866\ RTF (’.rtf). Microsoft Word f.doc, .docx), ODF ('.odt'), HTML (.him.) .html\ XML ('.xml'). PDF T.cdf). FictionBook (.fb2) и EPUB 2.0 (.epub) при наличии текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскогоязычного синтезатора речи. При этом устройство должно выполнять следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения текстового файла, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве - не менее 50 для каждого файла (отдельный список для каждого файла); (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения - не менее чем в 2 раза, и в сторону увеличения - не менее чем в 3 раза; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, страницам, абзацам, предложениям, словам, символам, закладкам, процентам; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало текущего файла; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - команда перехода на начало первого файла в текущей папке; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла и количества, прочитанного в процентах. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность подключения к сети Wi-Fi по технологии WPS (кнопка). При этом устройство должно сообщать речевым информатором предупреждение о снижении уровня безопасности при использовании данной технологии. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность соединения с сетью Интернет с помощью встроенного коммуникационного 4G модуля (модема) или в комплект поставки должен быть включен мобильный 4G Wi-Fi роутер (маршрутизатор) со встроенным аккумулятором и функцией WPS. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и ААС. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность прослушивания звукового сопровождения телевизионных каналов при подключении к сети Интернет. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность воспроизведения подкастов в аудиоформатах MP3 и ААС при подключении к сети Интернет. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность чтения встроенным синтезатором речи новостей из новостных лент в форматах RSS 2.0 и Atom 1.0 при подключении к сети Интернет. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность прослушивания прогноза погоды для городов Российской Федерации и крупных городов мира. Устройство должно иметь функцию выбора текущего города для получения прогноза погоды, который определяется автоматически по 1Р-адресу устройства. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). (значение характеристики не может изменяться участником закупки); При выборе книг в сетевых электронных библиотеках для слепых и слабовидящих устройство должно предоставлять пользователю следующие возможности: - самостоятельный выбор книг путем текстового поиска; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - самостоятельный выбор книг путем голосового поиска; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь встроенный УКВ/FM радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - диапазон принимаемых частот: не уже чем от 64 до 108 МГц; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - наличие озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - наличие режима записи с радиоприемника на флешкарту или во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Для перехода к заданной позиции устройство должно иметь возможность цифрового ввода: - номера «говорящей» книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - номера фрагмента «говорящей» книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - времени от начала «говорящей» книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - времени от конца «говорящей» книги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - времени для перемещения вперед при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - времени для перемещения назад при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - номера страницы при чтении текстового файла встроенным синтезатором речи; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - номера сохраненной радиостанции при прослушивании радиоприемника; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - номера закладки. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: - запись с возможностью последующего воспроизведения на следующие носители информации: флеш-карта, внутренняя память; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - запись со следующих источников: встроенный микрофон, внешний микрофон; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - переключение параметра качества записи с количеством градаций не менее 3; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вставка новой записи в средину ранее выполненной записи, удаление выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, перезапись fo выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, дозапись в конец файла ранее выполненной записи, отмена последней операции редактирования записи). (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства должны быть высокого качества: без вибраций и без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Встроенный синтезатор речи должен быть русскоязычным и соответствовать высшему классу качества в соответствии с ГОСТ Р 50840-95 (пункт 8.4). Переход с активированного режима на другие режимы работы должен производиться при включенном устройстве. Время переключения между режимами работы (воспроизведение «говорящих» книг тифлоформата и формата DAISY, воспроизведение аудиофайлов, прослушивание радио, чтение текстовых файлов встроенным синтезатором речи, режим Интернет, запись диктофона) не должно превышать 2 с. Устройство должно обеспечивать возможность прослушивания как через встроенную стереофоническую акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Стереонаушники должны подключаться к устройству, находящемуся во включённом состоянии. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Встроенная акустическая система должна иметь звукопроницаемую защиту от механических повреждений. Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы: не менее 4,0 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: не уже чем 160-16000 Гц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Регулировка громкости во всех режимах работы устройства должна быть плавной или ступенчатой с количеством градаций не менее 16. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); В устройстве должны быть предусмотрены раздельные параметры относительной громкости в пределах не менее ±6 дБ и шагом не более 1 дБ: (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - при чтении текстовых файлов встроенным синтезатором речи; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - при воспроизведении сообщений речевого информатора; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - при озвучивании звуковыми сигналами команд навигации. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Для относительной громкости базовым параметром является громкость воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: - флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - USB-флеш-накопитель; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - USB-SSD-накопитель; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - внутренняя память. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Объем внутренней памяти должен быть не менее 8 Гбайт. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Устройство должно обеспечивать работу со следующими файловыми структурами (файловыми системами): FAT16, FAT32 и exFAT. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно обеспечивать доступ к файлам во вложенных папках (не менее семи уровней вложенности, включая корневую папку). (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. Нажатие на любую кнопку клавиатуры должно приводить к отключению этого режима. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); При повторном включении устройства после его выключения должны оставаться неизменными актуальные параметры работы: режим, громкость воспроизведения, скорость воспроизведения, место воспроизведения и частота радиостанции. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); В устройстве должно быть предусмотрено озвучивание хода выполнения длительных операций (копирование файлов, скачивание файлов из Интернета), определяемое в настройках: - периодическое озвучивание речевым информатором количества процентов; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - периодическое воспроизведение звуковых сигналов; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - без озвучивания. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); При отключенном озвучивании и при осуществлении фонового скачивания файлов из Интернета процесс хода выполнения в процентах должен озвучиваться речевым информатором по команде пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие режима записи как на флеш-карту, так и во внутреннюю память с внешних аудиоисточников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. При подключении внешних источников звукового сигнала через линейный вход звук должен воспроизводиться встроенными головками громкоговорителей устройства (режим активной акустической системы). (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Наличие функции блокировки клавиатуры. Устройство должно иметь встроенные «говорящие» часы-будильник с возможностью синхронизации времени через Интернет. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь возможность удаления «говорящих» книг и отдельных файлов из внутренней памяти, с незащищенных от записи флеш-карт и с USB-флеш-накопителей с обязательным запросом подтверждения операции. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно поддерживать возможность обновления внутреннего программного обеспечения следующими двумя способами: - из файлов, записанных на флеш-карте или на USB-флеш-накопителе или во внутренней памяти; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - через сеть Интернет. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство обеспечивает считывание в режиме NFC информации в формате NDEF с бесконтактных идентификационных карт. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь встроенный Bluetooth-модуль, соответствующий спецификации не ниже Bluetooth v4.1. Встроенный Bluetooth-модуль должен реализовывать профили A2DP(SRC) и AVRCP(TG) для сопряжения с Bluetooth-наушниками, гарнитурами и активными акустическими системами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Устройство должно иметь разъем USB Туре-С для подключения к компьютеру с помощью кабеля USB для обеспечения доступа к файлам на флеш-карте (режим кардридера) и для зарядки встроенного аккумулятора. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Корпус устройства должен быть изготовлен из высокопрочного материала. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Клавиатура управления должна быть кнопочной или клавишной. Все кнопки или клавиши управления должны быть снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Все тактильные обозначения, указывающие на назначение органов управления устройства, должны быть выполнены рельефными знаками символов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Питание устройства, комбинированное: от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. Время автономной работы от аккумулятора не менее 16 часов в режиме чтения «говорящей» книги через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. Время полной зарядки аккумулятора не более 4 часов. Устройство должно иметь функцию озвучивания речевым информатором уровня заряда аккумулятора в процентах и состояние процесса его зарядки. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Габаритные размеры: - ширина не менее 170 мм и не более 200 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - высота не менее 80 мм и не более 140 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - глубина не менее 30 мм и не более 80 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Масса: не более 0,5 кг (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); В комплект поставки должны входить: - специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 4 Гбайт с записанными «говорящими» книгами тифлоформата; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 16 Гбайт и классом не ниже 10; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - сетевой адаптер; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - наушники; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - паспорт изделия; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - плоскопечатное руководство по эксплуатации должно быть выполнено крупным шрифтом не менее 14 пунктов (4,5 мм); (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); - краткое руководство по эксплуатации, выполненное шрифтом Брайля; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - ремень или сумка для переноски; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - упаковочная коробка; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); - кабель USB для соединения устройства с компьютером; (значение характеристики не может изменяться участником закупки); -гарантийный талон. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); | 26.40.31.190 | шт. | 105 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные устройства для чтения предназначено для чтения инвалидами с патологией органа зрения говорящих книг, записанных на флэш-картах. Специальные устройства для чтения «говорящих книг» тифлофлешплееры должны отвечать требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев. Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.