##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении открытого конкурса

Описание объекта закупки

| Описание |  |  | Средняя цена единицы Изделий (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка (при необходимости) мягкая полиуретановая (поролон), покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи или по типоразмерам, шаблонам. Постоянная гильза: - из кожи, -из дерева. Крепление протеза голени: - за счёт формы приёмной гильзы, без использования дополнительных элементов; - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и кожаных полуфабрикатов (при необходимости). Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа: - деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости; - шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. | Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Качество изделия должно подтверждаться декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии). Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Работы по изготовлению протезов включают в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протезов. Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя. Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи) Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | 69 833,33 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием активной вакуумной системы и наколенника, предоставляющей вертикальную амортизацию ударных нагрузок и допускающей естественную ротацию. Стопа с высокой степенью энергосбережения и возможностью выбора жесткости под массу и активность получателя. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Тип протеза: постоянный |  | 460 133,33 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза голени с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа с высокой степенью энергосбережения с вертикальным амортизатором. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | 410 000,00 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая(поролон). Покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи в зависимости от анатомо-функциональных особенностей с вкладной приёмной гильзой из вспененных материалов или с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана); -с использованием замкового устройства для полимерных чехлов. Стопа высокого уровня активности, углепластиковая. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | 207 076,67 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи, с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза голени (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей) с помощью: - замка для полимерных чехлов; - силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг. Стопа с гидравлической щиколоткой. Дополнительные функциональные устройства отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | 478 464,00 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая(поролон). Покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи в зависимости от анатомо-функциональных особенностей с вкладной приёмной гильзой из вспененных материалов или с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана); -с использованием замкового устройства для полимерных чехлов. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | 119 333,33 |
| Протез голени для купания | Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи: - с вкладной гильзой из вспененных материалов; - с чехлом полимерным гелевым/силиконовым. Крепление протеза с помощью наколенника. Стопа с защитой от проскальзывания. Тип протеза по назначению: специальный. |  | 110 666,67 |
| Сумма цен, указанных за единицу Изделия |  | х | 1 855 507,33 |

Объем закупки: В соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупки, то есть количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ и оказанию услуг невозможно определить.

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги на выполнение работ  по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения  инвалидов составляет 1 855 507 (Один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч  пятьсот семь) рублей 33 копейки.

Максимальное значение цены контракта составляет: 19 083 964 (Девятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 03 копейки.

Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки

Качество изделия подтверждается декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Требование к гарантийному сроку: Исполнитель гарантирует, что Изделия, переданные Получателю, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.

Адрес сервисной службы: РФ

Срок выполнения работ: Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Требования к порядку выдачи: Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Требования к результатам выполненных работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности. Работы по изготовлению для инвалидов протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.