Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 992 258,00 руб.

Количество — 1 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

ИКЗ: 231100104079110010100100650013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча с микропроцессорным управлением (________) | Протез плеча с внешним источником энергии 2-х канальный, с электромеханической кистью и с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. Удержание протеза на культе за счёт системы строп, перекинутых через плечевой пояс. Кисть с электромеханическим приводом, механизмом пассивной ротации кисти относительно предплечья. Локтевой модуль ErgoArm® или эквивалент. Шарнир должен выдерживать нагрузку до 230 Н, угол допустимого сгибания от 15º до 145º градусов. Имеет систему управления и электроснабжения, включая ЭМГ-датчики, электрокабели, плату управления, аккумулятор; культеприемную гильзу; гильзу плеча (внешняя гильза); косметическую оболочку. Гильза предплечья изготавливается индивидуально, остальные элементы протеза имеют стандартные типоразмеры. Схват и раскрытие пальцев протеза активные: посредством работы электродвигателя в модуле кисти первый (большой) палец и остальные 4 пальца сводятся друг к другу (схват) и раскрываются относительно друг друга. В протезе предусмотрен один вид схвата (жест) - щепоть. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов плеча при сохранении плечевого сустава. | 1 |
| ИТОГО |  |  | 1 |

Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей лица, пострадавшего на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

После подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 29.12.2023 года.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.