Приложение №1
к извещению о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

- Наименование закупки: поставка подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2023 году.

- Цель закупки: определение поставщика на поставку подгузников для взрослых (далее – Товар) для обеспечения инвалидов (далее – Получатели) в 2023 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование Товара в соответствии Классификацией, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н и технические характеристики |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-06 Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1000 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | Подгузники для взрослых являются многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений человека и комфорт. Конструкция подгузников должна включать: - верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной впитывающий слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др.); - индикатор наполнения подгузника (при наличии) - сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканного материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканного материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия». Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент представлен в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости. Для защитного слоя используется полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. | штука | 56 440 |
| 2. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-07 Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1400 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 24 420 |
| 3. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-08 Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1300 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 163 470 |
| 4. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1800 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 108 300 |
| 5. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-10 Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 218 940 |
| 6. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см)*, с полным влагопоглощением не менее 2000 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 157 100 |
| 7. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-12 Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см)*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 34 500 |
| 8. | Подгузники для взрослых КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 22-01-13 Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см)*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г* обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с |  | штука | 21 960 |

* не подлежит изменению участником закупки и указывается в заявке в неизменном виде. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установление характеристики обусловлено постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, приказом Минтруда от 13.02.2018 № 86н, индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место поставки: Ульяновская область.

- Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 28 апреля 2023 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

5. Требования к качеству, к функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Требования к функциональным характеристикам

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к качеству и безопасности Товара

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской Федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

На упаковке должно отсутствовать механическое повреждение, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования по транспортировке, условиям хранения

Транспортирование товара должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар, должен быть новым (ранее неиспользованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

- Срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но должен быть указан срок годности товара и условия хранения. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 6 месяцев от даты передачи Получателю. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона