Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в 2023 году (далее также – работы, Получатели, Изделия).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Наименование Изделия по КТРУ/ код КТРУ/ ОКПД2/ КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделий | Начальная цена единицы работы с учетом материалов, руб. | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия | Примерный (ориентировочный) объем работ на момент размещения закупки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протез голени лечебно-тренировочный 8-07-02 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.02 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени лечебно-тренировочным. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 0 или 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; полимерные композиты, вкладная гильза из вспененных материалов. Дополнительно допускается изготовление по мере необходимости до 3 (трёх) сменных приемных гильз лечебно-тренировочного протеза, в течении срока пользования протезом. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление протеза и с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием наколенника, гильзы (манжеты с шинами) на бедро или за счет формы приемной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или со сменным пяточным амортизатором; или Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению лечебно-тренировочный. Чехлы: силоновый, хлопчатобумажный, шерстяной в количестве не менее 4 шт. (на выбор получателя) – наличие обязательно. | 82909,33 | не менее 12 месяцев |  |
| 2 | Протез бедра лечебно-тренировочный 8-07-03 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.03 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра лечебно-тренировочным; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 0 или 1; материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; полимерные композиты. Вкладная гильза из вспененных материалов. Дополнительно допускается изготовление по мере необходимости до 3 (трёх) сменных приемных гильз лечебно-тренировочного протеза, в течении срока пользования протезом. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или со сменным пяточным амортизатором; или Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир полицентрический, или моноцентрический с ручным замком; или коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Тип протеза по назначению лечебно-тренировочный. Чехлы: силоновый, хлопчатобумажный, шерстяной в количестве не менее 4 шт. (на выбор получателя) – наличие обязательно. | 106485,87 | не менее 12 месяцев |  |
| 3 | Протез голени для купания 8-07-04 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени модульным для купания; гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или натурального полипропиленового пластика. Вкладная гильза из вспененных материалов или чехол полимерный гелиевый. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием наколенника; замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы должна иметь специальное рифление или основу, предотвращающее проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности; поворотное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: для принятия водных процедур. Чехол – наличие. | 135393,89 | не менее 12 месяцев |  |
| 4 | Протез бедра для купания 8-07-05 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.05 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра для купания; гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из натурального полипропиленового пластика или литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без чехла полимерного гелиевого. Крепление протеза бедра на инвалиде с использованием бандажа, клапана вакуумного; регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа протезной системы имеет специальное рифление или основу, предотвращающее проскальзывание на мокрой и скользкой поверхности. Коленный модуль полицентрический или моноцентрический с замком для полной блокировки в разогнутом состоянии, имеет коррозионную стойкость; поворотное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: для принятия водных процедур. | 204473,00 | не менее 12 месяцев |  |
| 5 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.06 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени немодульного типа шинно-кожаным; без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы кожа: без вкладной гильзы; крепление протеза за счет формы приемной гильзы, с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, силоновые на выбор получателя в количестве не менее 8 шт. – наличие обязательно. | 34938,57 | не менее 7 месяцев |  |
| 6 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.06 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени немодульного типа шинно-кожаным; без косметической облицовки, без оболочки. Приемная гильза изготавливается по типоразмерам или по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы кожа: без вкладной гильзы; крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные на выбор получателя в количестве не менее 8 шт. – наличие обязательно. | 51282,72 | не менее 7 месяцев |  |
| 7 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.06 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени немодульного типа шинно-кожаным с эластичной облицовкой или облицовкой мягкой полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза из металла. Материал вкладной гильзы: кожа; крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы шерстяные, хлопчатобумажные, силоновые на выбор получателя в количестве не менее 8 шт. – наличие обязательно. | 61121,11 | не менее 7 месяцев |  |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени модульным в том числе при недоразвитии; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; в качестве вкладного элемента применяются вкладная гильза из вспененных материалов, чехлы полимерные гелиевые. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием наколенника, гильзы (манжеты с шинами) на бедро, за счет формы приемной гильзы, с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; или Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях; или Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению постоянный. Чехлы: силоновый, хлопчатобумажный, шерстяной на выбор получателя в количестве не менее 8 шт. или силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | 161895,85 | не менее 12 месяцев |  |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез транстибиальный КТРУ 32.50.22.190-00005043 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 | Выполнение работ по обеспечению протезом голени модульным, в том числе при недоразвитии с высоко функциональными модульными узлами, с силиконовым чехлом; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; в качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов, наколенника. Комплектующие высоко функциональные модульные узлы, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу и активности инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза по назначению постоянный. Силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | 267208,86 | не менее 12 месяцев |  |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным в том числе при врожденном недоразвитии; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 0 или 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов, или крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир одноосный с ручным замком; или коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы: силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателя), или силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | 175711,29 | не менее 12 месяцев |  |
| 11 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным в том числе при врожденном недоразвитии; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон) или модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые или перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 0 или 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов, или крепление вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; или Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях; или Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым или с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы: силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателя), или силиконовый чехол 1 шт. – наличие обязательно. | 264294,18 | не менее 12 месяцев |  |
| 12 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным в том числе при врожденном недоразвитии с высоко функциональными модульными узлами; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или скелетированная, изготавливается методом ламинации на основе акриловых смол, с усилением мест нагрузки карбоновым волокном, вкладная гильза из термопластичного материала. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), или с использованием бандажа, или с использованием замка для полимерных чехлов, или крепление вакуумное. Комплектующие высоко функциональные модульные узлы, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу и уровню активности инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир одноосный с управляемым пневматическим механизмом торможения, с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания; или Коленный шарнир полицентрический с независимым механическим или пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или Коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и пневматической системой управления. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы: силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателей), или силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | 435830,50 | не менее 12 месяцев |  |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез трансфеморальный КТРУ 32.50.22.190-00005044 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным, в том числе при врожденном недоразвитии (со скелетированной гильзой); облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приёмных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, или скелетированная, изготавливается методом ламинации на основе акриловых смол, с усилением мест нагрузки карбоновым волокном, вкладная гильза из термопластичного материала. Крепление протеза с использованием вакуумного клапана, с использованием бандажа или с использованием замка для полимерных чехлов. Комплектующие высоко функциональные модульные узлы, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу и уровню активности инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Коленный шарнир полицентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием; или Коленный шарнир одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или Коленный шарнир с фиксацией от вертикальной нагрузки и гидравлической системой управления. Тип протеза по назначению: постоянный. Силиконовый чехол 1 шт., или чехол протяжка 1 шт. – наличие обязательно. | 628810,62 | не менее 12 месяцев |  |
| 14 | Протез при вычленении бедра модульный 8-07-11 | Протез при вычленении тазобедренного сустава КТРУ 32.50.22.190-00005045 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.11 | Выполнение работ по обеспечению протезом бедра модульным после вычленения в тазобедренном суставе; косметическая облицовка - мягкая полиуретановая (листовой поролон) или модульная (поролон), косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза-полукорсет изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза-полукорсет из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной элемент приемной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 80 кг, в 10% до 100 кг. Тазобедренный шарнир моноцентрический с интегрированным толкателем. Коленный шарнир одноосный с функцией торможения под нагрузкой. Стопа с голеностопным шарниром со средней степенью энергосбережения, подвижная в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Чехлы силоновые, хлопчатобумажные, шерстяные в количестве не менее 8 шт. (на выбор получателя) – наличие обязательно. | 278337,35 | не менее 12 месяцев |  |
| Начальная сумма цен единиц работы: |  |  |  | 2888693,14 |  | 66* |

* Точный объём выполненных работ определить невозможно.

Оплата выполненных работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующих их качество и безопасность.

Изготовленные Изделия должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 58269-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные нижних конечностей. Термины и определения. Классификация»; ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»; ГОСТ Р 56137-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»; ГОСТ Р ИСО 29781-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы и ортезы. Факторы, подлежащие включению в описание физической активности лиц с ампутацией(ями) нижней конечности или врожденным дефектом сегмента(ов) нижней конечности».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемной гильзы, контактирующая с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов, металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ: работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку на результат выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие (-ия) не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия на выполненные работы: с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия.

Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком (Соисполнителем) в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику (Соисполнителю) в период со дня заключения контракта, но не ранее чем с 01.01.2023 по 31.08.2023 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком (Соисполнителем) в городе Благовещенске Амурской области Российской Федерации.

К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готовых Изделий должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).