## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей внутри помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозионным покрытием. Должны быть следующие оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть на жестком основании с подушкой толщиной не менее 50 мм, - обшивки спинки и сиденья изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть оснащена ручками для толкания; - подлокотники должны быть съемные или откидные с фиксацией; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени в диапазоне не менее 130 мм; - подножки должны быть оснащены ремнем-упором для голеней; - должен быть в наличии ножной упор для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель; Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах; Глубина сиденья не менее 420 мм; Высота сиденья не менее 490 мм; Высота спинки не менее 460 мм; Диаметр передних колес в диапазоне от не менее 175 мм до не более 200 мм; Диаметр приводных (задних) колес в диапазоне от не менее 570 мм до не более 620 мм; Масса не более 20 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) не менее 125 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 240 | 21 962,82 | 5 271 076,80 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на площадках с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических труб с антикоррозионным покрытием. Должны быть следующие оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть на жестком основании с подушкой толщиной не менее 50 мм, - обшивки спинки и сиденья изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть оснащена ручками для толкания; - подлокотники должны быть съемные или откидные с фиксацией; - опоры подлокотников должны быть регулируемые по высоте установки в диапазоне не менее 20 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях; - поворотные (передние) колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, должны быть регулируемыми по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной и горизонтальной осям; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени в диапазоне не менее 130 мм; - подножки должны быть оснащены ремнем-упором для голеней; - должен быть в наличии ножной упор для управления сопровождающим лицом. - должен быть в наличии антиопрокидыватель; Технические характеристики: Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах; Глубина сиденья не менее 420 мм; Высота сиденья не менее 490 мм; Высота спинки не менее 460 мм; Диаметр передних колес в диапазоне от не менее 175 мм до не более 200 мм; Диаметр приводных (задних) колес в диапазоне от не менее 570 мм до не более 620мм; Масса не более 20 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) не менее 125 кг В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 260 | 21 969,22 | 5 711 997,20 |
|  | Итого: |  | 500 | Х | 10 983 074,00 |

Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресло-коляски должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя; обозначение модели кресло-коляски; дату изготовления, серийный номер кресло-коляски. Маркировка не должна нарушать покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

При исполнении государственного контракта поставщик обязан:

- еженедельно предоставлять заказчику сведения о статусе отработки выданных инвалидам направлений на получение ТСР (принятие направления в работу, начало изготовления ТСР, выдача ТСР и т.д.);

- предоставлять копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя), а также спецификации, с указанием индивидуальных номеров изделий.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний».

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».