Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия |
| 1 | Протез состоит из кисти, приемной гильзы и крепления. Приемная гильза должна быль изготовлена по слепку с культи Получателя индивидуально, материал гильзы слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Крепление осуществляется кожаной гильзой плеча с локтевыми шинами, с замком или без него, либо манжетой (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Кисть косметическая изготавливается из силикона с нейлоновой армирующей сеткой. | Протез предплечья косметический |
| 2 | Протез предплечья рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи Получателя индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется ремнем через плечо. Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий Получателя. | Протез предплечья рабочий |
| 3 | Протез предплечья изготавливается с тяговым управлением. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи Получателя индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление протеза осуществляется петлей, кожаной манжеткой на плечо или кожаной гильзой с локтевыми шинами, в зависимости от медицинских показаний и пожеланий Получателя. Кисть с активным схватом и раскрытием изготавливается из пластмассы, покрывается косметической оболочкой. | Протез предплечья активный (тяговый) |
| 4 | Протез должен состоять из приемной гильзы надплечника, который изготавливается по слепку с культи Получателя индивидуально, лучезапястного узела, узла «локоть-предплечье», каркасного плечевого шарнира. Кроме того, протез оснащается кистью с косметической оболочкой. Протез покрывается косметической облицовкой эластичной мягкой модульной, должен иметь облицовочный чехол и кольцо для крепления чехла. Крепление протеза индивидуальное при помощи жилета из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы со смягчающей прокладкой из вспененных материалов. | Протез после вычленения плеча функционально-косметический |
| 5 | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Конструкция протеза должна состоять из двух частей – каркасных (активных) элементов и приемной гильзы. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования из термолина или из термопластиков, непосредственно по культе и должна иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Функция схвата пальцев кисти осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Протез позволяет выполнять приведения и отведения кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Протез должен иметь возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуаьно. Модуль кисти изготавливается из полиамида, наконечники пальцев изготавливаются из силикона. | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |
| 6 | Протез плеча рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Протез состоит из кисти косметической из поливинилхлорида, ротатора кистевого с адаптером для присоединения рабочих насадок. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи Получателя индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Управление протезом осуществляется сохранившейся рукой или противоупором (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий Получателя. | Протез плеча рабочий |
| 7 | Протез изготавливается из комплекта узлов для протеза плеча косметического приемной гильзы по слепку с культи Получателя, кисти косметической силиконовой с нейлоновой армирующей сеткой. Материал для изготовления гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Протез должен быть оснащен пластмассовым узлом «локоть-предплечье». Крепление протеза осуществляется плечевым ремнем. Протез покрывается косметической облицовкой из листового поролона и косметическим покрытие в виде ортопедического чулка. | Протез плеча косметический |
| 8 | Протез предплечья изготавливается с тяговым управлением. Протез оснащается кистью с активным схватом и раскрытием, которая изготавливается из пластмассы и покрывается косметической оболочкой, а также узлом локоть-предплечье для активного сгибания и разгибания в локтевом суставе. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи Получателя индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Протез крепится ремнем через плечо. | Протез плеча активный (тяговый) |

- В соответствии с п.24 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ, «в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со ст.19 Федерального закона 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ цену единицы товара, работы, услуги».

Максимальная Цена Контракта 5 000 000 рублей, объем Товара определяется в зависимости от потребности Получателей. Максимальная Цена Контракта определена в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные единицы и утвержденных на соответствующий период

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия Получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный и функциональный дефекты верхней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ISO 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2024 года по 25.11.2024 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протеза верхней конечности 12 месяцев с даты выдачи готового изделия и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.