Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения

| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: нижняя треть предплечья; Объем ампутации: врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи предплечья на любом уровне; Состояние культи:функциональная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента):приемная гильза; Вкладные элементы отсутствуют. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением. Функциональные особенности: кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями и активной ротацией в лучезапястном шарнире на доминантную конечность. Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки. Конструктивные особенности модуля (узла элемента): пыле-влагозащищенность; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности лучезапястного узла: лучезапястный узел с пассивной ротацей; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | штука | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: нижняя треть предплечья; Объем ампутации, отсутствующий сегмент: кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья; Состояние культи: функциональная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладные элементы; Конструктивные особенности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность. Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): пыле-влагозащищенность; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный. узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с активной ротацией; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | штука | 1 |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации - нижняя треть предплечья; Объем ампутации (отсутствующий сегмент) - кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья; Состояние культи – функциональная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) - приемная гильза: вкладная гильза из силикона; искусственная кисть с микропроцессорным управлением; кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями и активной ротацией в лучезапястном шарнире на доминантную конечность; Комплектность - искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; Конструктивные особенности - пыле-влагозащищенность; Наименование разновидности модуля - лучезапястный узел; Функциональные особенности - лучезапястный узел с пассивной ротацией; Крепление: анатомическое (за счет формы приемной гильзы) | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке