Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению ортезов для обеспечения инвалидов

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению ортезов для обеспечения инвалидов

- ОКПД 2 - 32.50.22.129

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область - Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Требования к квалификации участников закупки на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом закупки;

Наличие у участника закупки лицензии или выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий - не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2023.

Срок действия контракта по «29» декабря 2023 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав. | Аппарат на голеностопный сустав по назначению врача-ортопеда: фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления состоит: - из гильз голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы слоистый пластик; термопластик, по назначению врача - ортопеда; - шарнир - беззамковый; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала; -крепление по назначению врача-ортопеда: «велкро»; шнуровкой, - назначение лечебно-профилактическое | 12 |
| 2 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав по назначению врача-ортопеда фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления состоит: - из гильз бедра и голени, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы слоистый пластик, термопластик, по назначению врача – ортопеда; - шарниры по назначению врача-ортопеда: беззамковые, замковые; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала, без вкладыша в гильзу по назначению врача - ортопеда; - крепление по назначению врача-ортопеда: «велкро»; шнуровкой, - назначение лечебно-профилактическое | 7 |
| 3 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий индивидуального изготовления, состоит: - из гильз бедра и таза, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; - материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - шарнир тазобедренный, беззамковый, мультиосевой с ограничениями движения; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; - крепление – «велкро» - назначение лечебно-профилактическое | 15 |
| 4 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу по назначению врача-ортопеда: фиксирующий, разгружающий индивидуального изготовления состоит: - из гильз бедра, голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы по назначению врача-ортопеда: кожа, термопластик; - шарниры по назначению врача-ортопеда: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – замковый, беззамковый; - с вкладышем в гильзу по назначению врача-ортопеда: из подкладочной натуральной кожи, из вспененного материала; - вид крепления «велкро» - назначение лечебно-профилактическое. | 6 |
| 5 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу Обеспечивает фиксацию/ коррекцию нижней конечности, изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку состоит из: - гильзы на стопу с захватом голеностопного сустава, гильзы на голень, гильзы на бедро с захватом тазобедренного сустава; - материал гильз - высокотемпературный пластик низкого давления; - с вкладышем в гильзы из вспененного материала; -металлический каркас из облегченных шин с шарнирами. -Коленный шарнир с секторным замком для регулировки угла сгибания/разгибания; - крепление - застежкой «Велкро»; -назначение лечебно-профилактическое. | 2 |
| 6 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления, состоит: - из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам, слепкам с тела инвалида по назначению врача; - материала гильзы – термопластик; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала; - шарниров тазобедренных - беззамковых; замковых по назначению врача – ортопеда; - шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых, беззамковых; - с шарнирами голеностопными, без шарниров голеностопных по назначению врача-ортопеда; - крепление «велкро»; - назначение лечебно-профилактическое. | 28 |
| Итого: |  |  | 70 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 12 Ортезы на нижние конечности, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Аппараты нижних конечностей соответствуют требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 53346-2021 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление.

Выполнение работ соответствует требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59227-2020 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг» ортезирование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52877-2021.

В состав услуг по ортезированию входят, в том числе, оперативная и консервативная подготовка к ортезированию, снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, его примерка и подгонка, примерка, установка, подгонка креплений ортеза, пробная носка.

Выполняемые работы по изготовлению изделий для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по изготовлению Получателям изделий с индивидуальными параметрами изготовления выполняются при наличии у Исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изделия изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаются исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не превышает 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- на аппараты нижних конечностей – 1 год.

Гарантийный срок установлен в соответствии со сроками пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- на аппараты нижних конечностей – не менее 1 года;

Передать Заказчику заверенную Исполнителем копию действующей декларации о соответствии или сертификат соответствия, удостоверяющих качество Изделия (при наличии) не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.