Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области ортезами.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | 32.50.22.123 | Изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. В данном виде тутора применятся фиксация большого пальца. Внутренние поверхности туторов отделаны мягкими материалами. Крепление осуществляется с помощью застежек. Применяется у больных с воспалительными заболеваниями лучезапястного сустава, при вялоконсолидирующих переломах костей предплечья и пястных костей, у больных с радиальной девиацией. | 60 | Шт. |
| 2 | Тутор на локтевой сустав | 32.50.22.123 | Для фиксации и коррекции соответствующего сустава при заболеваниях ДЦП, последствий ОМК, профилактики и лечения посттравматических деформаций. Гильза изготовлена из термопластичного материала со смягчающим вкладышем. Изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку, крепление лентой «Велкро», изделие лечебное, постоянное. | 60 | Шт. |
| 3 | Тутор на всю руку | 32.50.22.123 | Фиксирующий, изготовлен из термопласта низкотемпературного, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое. | 13 | Шт. |
| 4 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124 | Изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Обеспечивает жесткую поддержку сводов стопы за счет охвата стопы по боковым поверхностям с переходом на голеностопный сустав, охватывая обе лодыжки так, что края гильзы заканчиваются по передней поверхности голени. Внутренние поверхности тутора отделаны мягкими материалами. Конструкция тутора позволяет использовать стандартную ортопедическую обувь. Крепление осуществляется с помощью застежек. | 215 | Шт. |
| 5 | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124 | Фиксирующий, корригирующий. Обеспечивает фиксацию коленного сустава в функционально выгодном или заданном положении, обусловленным медицинскими показаниями. Крепление осуществляется с помощью застежек. Изготовление по слепку или индивидуальное моделирование по телу пациента, в соответствии с медицинскими показаниями. | 105 | Шт. |
| 6 | Тутор на всю ногу | 32.50.22.124 | Фиксирующий, изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов, назначение – лечебно-профилактическое. | 40 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.