ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении  электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту всех электронных документов - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению  о проведении  электронного конкурса, далее может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа: Протезы верхних конечностей  далее   поименованы,  так же  как ПОИ или Изделие.

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы, так же как Получатели или Инвалиды.

Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

| Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-04-03 | - Протез плеча с внешним источником энергии 2-х канальный, с электромеханической кистью и с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. С механическим модулем локтя. Шарнир выдерживает нагрузку до 230 Н при длине локтевого сегмента 305 мм. - Протез состоит из трех основных частей: кисть с модулями пальцев, модуль локтя пассивный и культеприемная гильза плеча. - Кисть состоит из: - Модулей пальцев, состоящих из мотор-редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца. - Привод модуля пальца электромеханический. - Модуль локтя состоит из механического модуля локтя. Шарнир способен выдерживать нагрузку до 230 Н, угол допустимого сгибания от 15º до 145º градусов. - Системы питания, включающей АКБ (автомобильная аккумуляторная батарея), и плату управления питанием, модуль зарядки и включения. - Культеприемная гильза плеча состоит из: системы управления ЭМГ(Электромиография) для модуля кисти, тяговая система управления для модуля локтя, внутренняя и внешняя гильза, плечевой стропы. - Протез запоминает 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настраивается первый жест - кулак, остальные жесты настраиваются индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. - Внешний вид: создается различные по типоразмеру и цвету варианты модуля кисти, чтобы выразить индивидуальность и дополнить стиль пользователя. - Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. - Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками, имеется опция с токопроводящими напальчниками для работы с сенсорными экранами. - Управление протезом происходит за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала, посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. - Управление протезом – двухканальное. - В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. - Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Световая индикация процесса зарядки. - Приёмная гильза изготавливается из термолина или силикона. Удержание протеза на культе за счет системы строп, перекинутых через плечевой пояс. Внешняя гильза изготавливается по индивидуальной приемной гильзе путем ламинации. | 2 |
| ИТОГО |  | 2 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, к результатам работ.

ПОИ должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (подпункт 4.4.1, пункт 5.1, пункт 5.2) и ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (подпункты 5.2.5., 5.3.2., 5.3.6., 5.3.7., 5.4.2., 5.5.6., 5.5.7., 5.6.6).

Исполнитель должен изготовить ПОИ, удовлетворяющее следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортировать ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (пункт 12.1).

Маркировка ПОИ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пункт 13.2).

Хранить ПОИ следует в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (пункт 12.2).

Справочно: Заказчиком установлено, что ПОИ должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (подпункт 4.4.1, пункт 5.1, пункт 5.2) и ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (подпункты 5.2.5., 5.3.2., 5.3.6., 5.3.7., 5.4.2., 5.5.6., 5.5.7., 5.6.6).

Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Функциональные и качественные характеристики ПОИ  должны обеспечивать Получателю возможность пользования ПОИ в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ПОИ, который составляет: на протез плеча с микропроцессорным управлением – не менее 3 (трех) лет с момента подписания Получателем Акта приема-передачи готового ПОИ.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для  протеза плеча с микропроцессорным управлением - 3 (три) года с момента подписания Получателем Акта приема-передачи готового ПОИ.

Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателей к Исполнителю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ производится по направлениям Заказчика, выданным Получателям, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка ПОИ осуществляется до места жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан не позднее 10 января 2024 года  организовать стационарный  пункт выдачи  ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя по месту жительства Получателя в Забайкальском крае или по согласованию с Получателем  по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Получателем места и  времени  примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями  по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа Получателя от обеспечения.

Дата начала исполнения контракта: дата заключения государственного контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 30.09.2024 года.

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: с 01.01.2024 года по 31.08.2024 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня со дня получения Исполнителем Направления от Получателя.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.