Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году опор для сидения в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Опора для сидения для детей-инвалидов 6-07-01 | Назначение | предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслабляет спастические мышцы, устраняет контрактуры, позволяет корректировать патологические позы, создает комфортное положение |  | 80 |
|  |  |  | Описание | ортопедическое кресло на раме, расположенной на металлическом четырехколесном основании. Все колеса поворотные, 2 колеса оснащены стояночными тормозами. | выполнена из дерева или комбинирована из дерева и металла |  |
|  |  |  | Конструкция | - сидение и спинка со съемными мягкими подушками; - съемная подножка с пластиковыми креплениями для ступней типа «сандалии» с задними упорами и крепежными ремешками. - регулировка положения стоп "вперед-назад", "влево-вправо" по плоскости подножки, с возможностью закрепления в любом выбранном положении; - регулировка положения межбедренного клина (абдуктора) относительно спинки кресла; - регулируемая система креплений тела в виде ремней; - регулировка высоты съемных подлокотников; - съемный подголовник регулируется по высоте от верхнего края спинки; и регулируется по ширине. |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона спинки | регулируется | Не менее 40° |  |
|  |  |  | Высота спинки от сидения | регулируется | Не менее 18 см |  |
|  |  |  | Глубина сидения | регулируется | Не менее 14 см |  |
|  |  |  | Высота сидения | регулируется | В диапазоне от не более 32см до не менее 54см |  |
|  |  |  | Высота подножки от сидения | регулируется | в диапазоне от не более 10 см., до не менее 51 см. |  |
|  |  |  | Угол наклона подножки | регулируется | от не более 45° до не менее 90° |  |
|  |  |  | Мягкие элементы | изготовлено из высококачественного поролона, покрытие мягких элементов - экологически чистое, невпитывающее, стойкое к многократной обработке традиционными моющими средствами |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения |  | от не менее 27 см. и до не более 42 см. включительно, предоставляется не менее чем в 4-х типоразмерах** |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | в диапазоне от не более 25 кг. до не менее 70 кг, в зависимости от типоразмера |  |
|  |  |  | Рост пользователей кресла-коляски |  | в диапазоне от не более 75см до не менее 160см, в зависимости от типоразмера |  |
|  |  |  | Вес изделия |  | Не более 25 кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 80 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н.

** Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок поставки Товара

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 апреля 2024 года,  но не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок наступит позднее).

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опоры должны удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности опоры должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали опор при его нормальной эксплуатации 
(п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка опор должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование опор должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.