Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации – тростей   опорных, регулируемых по высоте с устройством противоскольжения для обеспечения в 2024 году.

Наименование товара

Трости опорные, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения.

Требования к качеству и безопасности  товара

Металлические части тростей опорных, тростей многоопорных должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов, иметь защитно-декоративное покрытие. Лакокрасочное покрытие тростей опорных, тростей многоопорных должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Рукоятка трости должна быть изготовлена из материала обладающего низкой теплопроводностью.

Верхняя и нижняя часть должны быть соединены накидной гайкой с уплотнением. Трости опорные, трости многоопорные должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты до 1 м.

Наконечник тростей опорных, тростей многоопорных должен быть упругим, прочным и иметь высокий коэффициент трения с поверхностью. Конструкция тростей опорных, тростей многоопорных, должна позволять потребителю самостоятельно менять наконечник по мере его износа.

Трости опорные, трости многоопорные  должны быть вибpоycтойчивы, yдаpопpочны пpи экcплyатации и тpанcпоpтиpовке.

Складывающиеся и регулирующие механизмы ТСР должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции (п.п.4.8.28 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, из которых изготавливаются трости опорные, трости многоопорные, не должны изменять цвет кожи пользователя, одежды либо поверхности пола в процессе  нормальной  эксплуатации.

Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным (п.п. 4.5.4 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Доступные для пользователя поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев.

Требования к функциональным характеристикам товара

Трости опорные, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения – предназначены для облегчения самостоятельного передвижения с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону. Способствует симметричности девиации тела при ходьбе.

Трости опорные, трости многоопорные должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы.

При разборке тростей опорных, тростей многоопорных для хранения или транспортирования крепления, ослабляемые (освобождаемые) или удаляемые при разборке, не должны быть одноразового использования.

Рукоятка у тростей опорных, тростей многоопорных, должна иметь форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем.

Трости опорные, трости многоопорные должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требование к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п.4.11.5 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое  изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на  данном транспорте.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника закупки).

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика или силами с последующей компенсацией понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателем не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с 01.01.2024 по 30.08.2024 года.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования, терминология, показатели и условные обозначения в приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.04.2023 N342н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

| Наименование и код по КТРУ | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР по классификации | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000005 | Трости опорные, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-02 | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 935 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трость должна иметь резиновый наконечник. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 1585 |
| Итого |  |  | 1585 шт. |