Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

на 2024 год

Объект закупки

Протез конечности: техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее  для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечности: процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезно-ортопедическая помощь: комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы протезов верхних конечностей, установленный изготовителем составляет _______________ месяцев (лет), но не менее срока, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 года № 107н, определяется изготовителем согласно ____________________________________________________________.                                          (указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия)

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов     (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Конструкция узлов должна быть ремонтопригодной или оставаться работоспособной в течение срока служба.

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытия.

Узлы должны выдерживать нагрузки при случайном падении на твердую поверхность с высоты не менее 1 м, не утрачивая работоспособности.

Движение в подвижных соединениях узлов должно быть плавным и без заеданий.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" и быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний» (с 01.12.2021 ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний»), Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (с 01.12.2021 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

--функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

--косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

--искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

--косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид

отсутствующей ее части.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению изделий, а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий получателям и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

*Закупка производится согласно п. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Шифр по ТУ | Описание по функциональной классификации | Единица измерения | Кол-во товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8-01-02 Протез кисти косметический. Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев; должен быть косметический; взрослый; должно отсутствовать управление; модуль пальца должен быть косметический с армирующей сеткой; локоть-предплечье должен отсутствовать; дополнительное РСУ должно отсутствовать; приспособления должны отсутствовать; оболочка косметическая должна отсутствовать; должна отсутствовать гильза. Кисть должна быть из силикона или пластизоля. Крепление должно быть индивидуальное, специальное. Комплектация должна быть: протез, чехлы хлопчатобумажные – 2 шт., перчатки шерстяные – 1 пара. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-01-03 Протез предплечья косметический. Протез предплечья, облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон) чулки должны быть ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида), материал приемной гильзы должен быть листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, крепление должно быть за счет формы приемной гильзы, или крепление должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов (с шинами), или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), кисть должна быть косметическая, постоянная. Комплектация должна быть: протез — 1 шт., чехол х/б — 2 шт., перчатки шерстяные – 1 пара. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-01-03 Протез предплечья косметический. Облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), приемная гильза должна быть индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, материал приемной гильзы должен быть листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление должно быть за счет формы приемной гильзы с использованием силиконового чехла с быстросъемным замком, кисть должна быть косметическая, силиконовая или из пластизоля, постоянная. Комплектация должна быть: протез, силиконовый чехол – 1 штука, чехол упаковочный — 1 шт. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический. Протез плеча, облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон) чулки должны быть ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, материал приемной гильзы должен быть листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, крепление должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов, кисть должна быть косметическая, узел локоть-предплечье должен быть экзоскелетного типа, пассивный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча/предплечья, постоянный. Комплектация должна быть: протез — 1 шт., чехол х/б — 2 шт, чехол упаковочный — 1 шт. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-01-04 Протез плеча косметический. Протез плеча, облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон) чулки должны быть ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, материал приемной гильзы должен быть листовой термопластичный пластик или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление должно быть с использованием силиконового чехла с быстросъемным замком, кисть должна быть косметическая из силикона или пластизоля. Тип протеза должен быть постоянный. Комплектация должна быть: протез, силиконовый чехол – 1 штука, чехол упаковочный — 1 шт. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-02-01 Протез кисти рабочий. Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез кисти рабочий, должны отсутствовать модули пальцев, гильза должна быть индивидуальная по слепку с культи инвалида, кожаная или из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, тип крепления должен быть манжеткой с шинами или ремнями. Комплектация должна быть: протез, чехлы хлопчатобумажные - 2 шт., рабочие насадки. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-02-02 Протез предплечья рабочий. Протез предплечья рабочий должен быть взрослый; должно отсутствовать управление сохранившейся рукой или противоупором; должны отсутствовать модули пальцев; гильза должна быть индивидуальная по слепку с культи инвалида, кожаная или из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; локоть-предплечье должен отсутствовать; должно отсутствовать дополнительное РСУ; ротатор кистевой должен быть с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм; шарнир кистевой должен быть с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации; должна отсутствовать косметическая оболочка; тип крепления должен быть манжеткой с шинами или ремнями. Комплектация должна быть: протез, чехлы хлопчатобумажные - 2 шт. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-02-03 Протез плеча рабочий Протез плеча рабочий, должен изготавливаться по индивидуальному слепку с культи при ампутации верхней конечности в пределах плеча, для осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельностью с помощью активных и пассивных насадок, устанавливаемых в приемник протеза. Протез плеча рабочий должен состоять из приемной гильзы плеча изготовленной по слепку из листовых термопластичных материалов или слоистого пластика на основе смол, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча (локтевой узел должен быть с пассивным устройством фиксации, звено предплечья должно быть с приемником для рабочих насадок), крепления ремешково подмышечной петлей должно быть через здоровое надплечье. Предплечье можно ротировать относительно гильзы плеча. Комплектация должна быть: протез, чехол хлопчатобумажный – 2штуки, чехол упаковочный – 1штука. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый). Облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), чулки должны быть ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовлена по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладыш должен быть из вспененных материалов, модуль при вычленении плеча должен отсутствовать, кисть должна быть пластмассовая, должна быть оболочка косметическая. Крепление должно быть индивидуальное, специальное. Комплектация должна быть: протез, чехлы хлопчатобумажные — 2 шт.; перчатки шерстяные — 1 пара. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый). Протез плеча активный, облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон) чулки должны быть ортопедические, приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида), материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление должно быть с использованием индивидуального силиконового чехла (изготовленного по индивидуальному слепку с культи), узел локоть-предплечье должен быть экзоскелетного типа, активного, с пассивной ротацией плеча/предплечья кисть пластмассовая, оболочка косметическая, протез постоянный. Комплектация должна быть: протез, силиконовый чехол-1 шт., перчатки- 1 пара. | 1 штука* | Объем закупки не определен |
|  | 8-01-01 Протез пальца косметический. Должен изготавливаться индивидуально. Должен состоять из внутренней формообразующей и косметической оболочки, путем подгонки внутренней формообразующей в соответствии с индивидуальными особенностями культи, методом механической обработки, для восполнения геометрической формы здорового пальца. Протез должен надежно фиксироваться на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки. Косметическая оболочка должна изготавливаться из силикона, по форме, цвету и поверхности должна копировать пальцы человека. | 1 штука* | Объем закупки не определен |

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к маркировке, упаковке, хранению, транспортированию результатов работ

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результатов работ, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - по ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 30324.0-95/ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ 51632-2014 (с 01.12.2021 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

- протезы кисти косметические и  протезы пальца не менее 3 (трех)  месяцев;

- протезы предплечий и плеча косметические не менее 7 (семи) месяцев;

- протезы кисти рабочие, протезы предплечий и плеча рабочие, протезы предплечий и плеча активные (тяговые) не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга) или, при необходимости, по месту жительства получателя (в части обмера, примерки, выдачи), по индивидуальному заказу получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней, для Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней, с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 30.08.2024.

Срок предоставления документов не позднее 19.09.2024.

Срок действия контракта – до 30.09.2024.

Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории г. Калуги, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для получателей, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения получателями, со свободным доступом. Адреса и график работы пунктов должны быть предоставлены Заказчику  в день заключения Контракта. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, соответствующую информацию предоставить Заказчику  в день заключения Контракта.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи).

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчику по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателями способа, места и времени доставки Изделия.

Срок службы протезов верхних конечностей, устанавливается изготовителем