ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Наименование характеристик | Единица измерения | Кол-во |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением | 1. Функционально – антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации: 1.1.3 Верхняя треть плеча; 1.2 Объем ампутации (отсутствующий сегмент): 1.2.2 Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: 1.3 Состояние культи: 1.3.2 Малофункциональная; 1.4 Протезирование: 1.4.2 Повторное; 2. Приемная гильза: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 Приемная гильза; 3. Вкладные элементы: 3.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 Вкладные элементы; 3.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 3.2.2 Вкладная гильза из вспененных полимеров; 4. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 Функциональные особенности: 4.2.4 Кисть с 8-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; 4.3 Комплектность: 4.3.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.4 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.4.1 Пыле-влагозащищенность, 4.4.2 Виброустойчивость; 5. Лучезапястный узел: 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 Лучезапястный узел; 5.2 Функциональные особенности: 5.2.2 Лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6. Локтевой узел: 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 Локтевой узел; 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.3 Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; 7. Крепление: 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 Крепление; 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.3 Индивидуальное. | шт. | 1 |
| Протез плеча рабочий | 1. Функционально – антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации: 1.1.3 Верхняя треть плеча; 1.2 Объем ампутации (отсутствующий сегмент): 1.2.2 Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: 1.3 Состояние культи: 1.3.2 Малофункциональная; 1.4 Протезирование: 1.4.2 Повторное; 2. Приемная гильза: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 Приемная гильза; 4. Приемник для насадок: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 Приемник для насадок; 5. Насадка рабочая: 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 Насадка рабочая пассивная; 5.2 Функциональные особенности: 5.2.1 Обеспечивает схват и удержание предметов, 5.2.2 Выполнение трудовых операций, 5.2.3 Осуществление самообслуживания в быту; 5.3 Комплектность (детализация предназначения модуля): 5.3.1 Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д.: 6 Локтевой узел: 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 Локтевой узел; 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1 Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; 7. Крепление: 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 Крепление; 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.2 Индивидуальное. | шт. | 1 |
| Протез плеча косметический | 1. Функционально – антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации: 1.1.3 Верхняя треть плеча; 1.2 Объем ампутации (отсутствующий сегмент): 1.2.2 Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: 1.3 Состояние культи: 1.3.2 Малофункциональная; 1.4 Протезирование: 1.4.2 Повторное; 2. Приемная гильза: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 Приемная гильза; 4. Искусственная кисть косметическая: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 Искусственная кисть косметическая; 4.2 Функциональные особенности: 4.2.1 Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; 4.3 Комплектность: 4.3.1 Косметическая оболочка и формообразующая кисти; 5. Лучезапястный узел: 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 Лучезапястный узел; 5.2 Функциональные особенности: 5.2.1 Лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6. Локтевой узел: 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 Локтевой узел; 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.2 Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча; 7. Крепление: 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 Крепление; 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.2 Индивидуальное. | шт. | 1 |

Требование к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4, 5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Обязательно предоставление деклараций о соответствии (при наличии).

Срок выполнения работ: работы выполняются в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2024 г.

Требования к месту выполнения работ.

Прием заказов на выполнение работ, проведение замеров, примерка, подгонка и выдача готовых изделий осуществляется по согласованию с Получателем:

- либо по месту жительства (пребывания) Получателя в пределах Тамбовской области;

- либо в пункте приема по обслуживанию Получателей, организованном Исполнителем, по месту нахождения Исполнителя.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем