Описания объекта закупки – (техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению

протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2023 году

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 24.

- Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Исполнитель подтверждает качество изготавливаемых протезов нижних конечностей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства могут быть очищены или продезинфицированы;

- Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первичо-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

- постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

- рабочий протез нижней конечности должен иметь внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, в том числе, обязательную предварительную процедуру замера протезируемой культи нижней конечности или снятие с нее слепков, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Работы по изготовлению также предусматривают обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических жидкостей.

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями;

- Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению;

- Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у него частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов;

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и должен быть не менее 7 месяцев. В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по медицинским показаниям - до 3-х раз в год.

Гарантия не распространятся на изделия, вышедшие из строя не по вине производителя (несоблюдение инструкций изготовителя, изменение объемных размеров культи инвалида).

- Требования к месту, срокам: срок выполнения работ: до 20 ноября 2023 года включительно. Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Общее количество изделий (протезы нижних конечностей) – 26 шт.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Вид и наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы Протез стопы. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с выкладкой смягчающим вспененным материалом. Бесшарнирная полиуретановая стопа анатомической формы, с мультиаксиальной подвижностью для достижения интегрированных биомеханических характеристик, с повышенной упругостью носочной части. Чехлы махровые. Крепление за счет анатомической формы и лентами Велкро. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 2 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Протез голени для купания, модульный. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием гелевого герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства водоустойчивые с пазами, обеспечивающими заполнение несущих соединений водой при заходе в воду, предотвращающее всплывание протеза, на нагрузку до 150 кг. Стопа бесшарнирная, монолитная водоустойчивая, с противоскользящим профилем подошвы, имеет защиту от попадания воды за счет нанесенного покрытия из герметизирующей смолы, РСУ стопы из титана, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для купания. | 2 |
| 3 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Протез голени для купания, модульный. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется полиуретановый чехол, равномерно распределяющий давление на культю, с внешним текстильным покрытием. Крепление вакуумное с использованием герметизирующего наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства водоустойчивые с пазами, обеспечивающими заполнение несущих соединений водой при заходе в воду, предотвращающее всплывание протеза, на нагрузку до 150 кг. Стопа бесшарнирная, монолитная водоустойчивая, с противоскользящим профилем подошвы, имеет защиту от попадания воды за счет нанесенного покрытия из герметизирующей смолы, РСУ стопы из титана, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для купания. | 1 |
| 4 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 5 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием одноходового вакуумного клапана и гелевого герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 4 |
| 6 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием одноходового вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал титан. Стопа с мультиаксиальной подвижностью облегченная, предназначенная для уверенного стояния и передвижения с низкой или средней скоростью, с многоосевым шарниром, позволяющим при нагрузке адаптироваться к поверхности опоры независимо от положения тела в пространстве. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 7 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и нажимного вакуумного клапана для любого уровня динамической нагрузки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 8 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и полимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям. Повышенные углы сгибания и разгибания стопы для передвижения по наклонным поверхностям, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 9 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Стопа углепластиковая с базовой карбоновой пружиной, рекуперирующей энергию фазы опоры; пяточная карбоновая пружина посредством контрольного карбонового кольца обеспечивает гибкость стопы в разных плоскостях для компенсации неровностей поверхности и контролируемого подошвенного сгибания до 12 градусов. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 10 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием замка. Дополнительная система фиксации с силиконовыми кольцами для стабилизации кручений. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир с ручным замком одноосный, облегченный, разблокировка замка осуществляется посредством тяги фиксатора, с автоматическим замыканием шарнира в положении стоя. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 11 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза индивидуальная из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: культеприемная и несущая с позиционированием под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, пневматический двухкамерный цилиндр с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 150 кг., регулировочно-соединительное устройство стопы – титан. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 12 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика по слепку с культи. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с возможностью регулировки подкосоустойчивости, материал - титан. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 13 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа со стандартным шарниром анатомической формы и отформированными пальцами, с высокой скоростью достижения поверхности опоры. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 14 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 15 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибание бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 175 градусов, на нагрузку до 125 кг. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 16 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза из легко формуемого термопласта. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием ламинируемого замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 170 градусов. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 17 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и вкладная культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной несущей гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал постоянной культеприемной гильзы: гибкий термопласт с антисептическими свойствами. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с ламинируемым анкерным РСУ на чрезмерно длинную культю, материал - титан. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 18 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого термопласта. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием ламинируемого замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Бедренный поддерживающий бандаж. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 170 градусов. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним отделом, отведенным большим пальцем, водозащищенная, с водоотводящими каналами в адаптере-пирамидке, дренажными отверстиями в оболочке стопы, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 19 | 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный. Протез при вычленении бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная корзина по слепку с таза из литьевого слоистого пластика. Материал постоянной тазовой корзины: несущей части - жесткий литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, полукорсета на стороне сохраненной нижней конечности – мягкий литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из эластичных термопластов. Крепление за счет анатомической формы и лент «Велкро». Тазобедренный шарнир модульный, одноосный, со встроенным разгибателем, с регулируемым объемом движений шарнира при ходьбе, с бесступенчатой регулировкой диапазона сгибания-разгибания и отведения-приведения. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р».