Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической на 2024 год.

| № п/п | Описание функциональных и технических характеристик | Ед. изм | Цена за ед. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботинок женский без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | пара | 16587,90 |
| 2 | Ботинок женский утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | пара | 17388,58 |
| 3 | Ботинок мужской без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | пара | 16432,38 |
| 4 | Ботинок мужской утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | пара | 17005,8 |
| 5 | Ботинок мужской утепленный на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок | пара | 11623,13 |
| 6 | П/ботинок мужской на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок | пара | 10352,12 |
| 7 | Ботинок женский утепленный на сохраненную поверхность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | пара | 11977,97 |
| 8 | П/ботинок женский на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок | пара | 11037,96 |
| 9 | П/ботинок мужской на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей по индивидуальным обмерам. | пара | 6257,41 |
| 10 | П/ботинок женский на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей по индивидуальным обмерам. | пара | 6571,26 |
| 11 | Вкладной башмачок при ампутации по Шопару | штука | 14889,90 |
|  | Сумма цен единиц выполняемых работ | 140 124,41 |  |
|  | Максимальное значение цены контракта | 1 500 000,00 |  |

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы выполненных работ, исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Качество выполнения работ

ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

3.1	малосложная ортопедическая обувь: Обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе и стойких умеренных нарушений статодинамической функции пользователей из однородной по диагнозу группы.

3.2	сложная ортопедическая обувь: Обувь, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного пользователя.

3.3	особо сложная ортопедическая обувь: Обувь, конструкция которой разработана с учетом существенных анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных или стойких значительно выраженных нарушений статодинамической функции конкретного пользователя.

3.4	ортопедическая обувь на неопороспособную нижнюю конечность: Обувь, конструкция которой разработана с учетом отсутствия статодинамической функции нижней конечности конкретного пользователя.

3.5	обувная ортопедическая колодка: Технологическая оснастка, предназначенная для придания обуви объемной формы и представляющая собой отображение среднетипичной стопы из однородной по диагнозу группы пользователей.

3.6	обувная ортопедическая индивидуализированная колодка: Технологическая оснастка, предназначенная для придания обуви объемной формы, модернизированная в соответствии с деформацией и размерами стопы конкретного пользователя.

3.7	ортопедическая обувная индивидуальная колодка: Технологическая оснастка, предназначенная для придания обуви объемной формы, представляющая собой отображение сложно деформированных стопы и голени конкретного пользователя и полученная на основе прототипа стопы (слепка, скана).

3.8	заказ на ортопедическую обувь: Документ, разработанный в соответствии с назначением медицинского работника и содержащий сведения о параметрах стопы и голени, нарушениях статодинамической функции пользователя, а также о конструкции и размерах обуви, основных материалах, сроках примерки(ок) и выдачи.

Требования к безопасности

Обувь по конструкции должна соответствовать функциональному (медицинскому) назначению.

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Детская ортопедическая обувь должна соответствовать по биологической и механической безопасности требованиям.

При использовании обуви не должно возникать болевых ощущений в стопе и вышележащих суставах, а также покраснений и нарушений кожных покровов (потертостей).

Обувь должна быть плотно закреплена на ноге.

Обувь должна иметь устойчивое сцепление с опорной поверхностью за счет фрикционных свойств применяемых материалов или рельефа ходовой поверхности подошвы.

Обувь по размерам и полнотам соответствует ГОСТ 11373-88 «Обувь. Размеры (таблица1 )

Ортопедическая обувь соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Классы и подклассы 06 Ортезы и протезы; 0633 (Обувь ортопедическая)

Обувь, предназначена для лечения или компенсации нарушенных функций, или структуры ноги, голени и стопы человека, включая обувь ортопедическую готовую или выполненную по индивидуальному заказу.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь не должна иметь дефектов.

Технические характеристики работ

Ортопедическая обувь ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включает несколько компонентов:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке ортопедической обуви предусматривается несколько примерок.

Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001-86.

Обувь повседневная устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С по ГОСТ 25644 - 96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования». Распространяется на порошкообразные синтетические моющие средства (порошки), предназначенные для стирки изделий из различных тканей, и устанавливает общие технические требования к ним.

Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ

- вкладной башмачок – в течение 30 дней;

- на кожаной подошве – в течение 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – в течение 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – в течение 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – в течение 70 дней после подписания Акта сдачи - приемки работ Получателем.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

- Сроки пользования обувью устанавливаются в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107н Приказ Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2021 N 63022).

Срок дополнительной гарантии качества Изделия не превышает срока службы Изделия.

Условия выполнения работ

Исполнитель обязуется:

- предоставить Получателю права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

-организовать стационарные пункты выдачи Изделий Получателям, которые соответствуют Своду правил СП 59.13330.2020 Приказ от 30 декабря 2020 г. N 904/пр - безбарьерная среда, наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках в учреждения;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю.

Место выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено: РФ, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя по заказам Получателей при наличии направлений, выданных Заказчиком.

Место приема заказов на изготовление, примерки и выдачи Изделий – г. Владивосток, Приморский край.

Срок выполнения работ

Сроки (периоды) выполнения работ: с 09.01.2024 до 15.11.2024 года, не более 60 дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.

Объем работ, подлежащих исполнению, определяется на основании заявок Заказчика.