Приложение № 1

- Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Основные технические характеристики: Рама стула изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), Наличие не менее двух типоразмеров по ширине сиденья: от не менее 430 мм до не более 500 мм (указать конкретные значения). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - спинки по глубине установки на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией в не менее чем в 2-х положениях (указать конкретное значение); - сиденья по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - спинка съемная; - подлокотники откидные или съёмные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 103 |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 6 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 110 кг (указать конкретное значение), Наличие не менее двух типоразмеров по ширине сиденья: от не менее 430 мм до не более 500 мм (указать конкретные значения). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки сиденья по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 90 |
| 3 | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Конструкция и основные технические характеристики. Рама стула изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 150 кг (указать конкретное значение), ширина сиденья – не менее 510 мм (указать конкретное значение). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - сиденья: по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 9 |
| 4 | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. Основные технические характеристики: ширина кресла-стула в рабочем состоянии – не более 65 см (указать конкретное значение), вес кресла-стула – не более 21 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), ширина сиденья – от не менее 460 мм (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - подножки съемные и откидные, регулируемые по высоте, - подлокотники съемные или откидные, - съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой, - съемное пластмассовое судно с крышкой, - передние колеса с цельнолитыми шинами, - задние колеса с цельнолитыми шинами, задние колеса оснащены стояночными тормозами. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 45 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресла-стулья с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на Товар устанавливается со дня выдачи Товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 06.09.2024 г.;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 06.09.2024 г. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 07.10.2024 г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.