Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: поставка в 2023 году ходунков для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара, номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  | Кол-во, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 1 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 / 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки шагающие, 6-10-01 | Назначение | Ходунки обеспечивают устойчивость при ходьбе и стоянии и снижают риск падения. Предназначены для поддержки пользователя внутри рамы, принимая на себя весь вес его тела. |  | 380 |  |
|  |  |  | Описание | Рама, которую человек поднимает для перемещения и которая позволяет поддерживать полную массу тела, а также сохранять устойчивость и равновесие при ходьбе или стоянии с рукоятками, без опор для предплечий и с четырьмя наконечниками |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная масса пользователя |  | Не менее 100кг |  |  |
|  |  |  | Рукоятка | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рукоятки (не применимо к анатомическим рукояткам) |  | Не менее 20 мм и не более 50 мм |  |  |
|  |  |  | Наконечники | Наличие, 4шт |  |  |  |
|  |  |  | Механизм регулирования высоты | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Механизм для складывания | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя в соответствии с антропометрическими данными. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и/или сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |  |
| 2 2 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 / 32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки на колесах, 6-10-02 | Назначение | Ходунки обеспечивают устойчивость при ходьбе и стоянии и снижают риск падения. Предназначены для поддержки пользователя внутри рамы, принимая на себя весь вес его тела. |  | 70 |  |
|  |  |  | Описание | Рама, которую человек поднимает для перемещения и которая позволяет поддерживать полную массу тела, а также сохранять устойчивость и равновесие при ходьбе или стоянии с рукоятками, без опор для предплечий и с двумя наконечниками и двумя роликами/колесами |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная масса пользователя |  | Не менее 100кг |  |  |
|  |  |  | Рукоятка | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рукоятки (не применимо к анатомическим рукояткам) |  | Не менее 20 мм и не более 50 мм |  |  |
|  |  |  | Наконечники | Наличие, 2шт |  |  |  |
|  |  |  | Ролики/колеса | Наличие, 2шт |  |  |  |
|  |  |  | Механизм регулирования по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Механизм складывания | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя в соответствии с антропометрическими данными. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и/или сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 450 |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 2-х лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Ходунки должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Все несущие крепежные элементы должны быть самоблокирующимися или снабжены фиксирующим устройством для предотвращения случайного отсоединения (п.6.3 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

Ходунки должны быть рассчитаны на маневренность при использовании в помещении и вне помещения (п. 6.5 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

Используемые в ходунках материалы не должны оставлять меток или царапин. Материалы ходунков не должны вызывать обесцвечивание кожи или одежды при нормальном использовании ходунков (п.7.1 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

Ходунки должны легко чиститься и не должны содержать элементов, которые будут удерживать пыль, жидкость и/или загрязненные материалы, за исключением случаев, когда предусмотренная функция ходунков заключается в удержании таких материалов. Для ходунков, которые могут контактировать с биологическими жидкостями, должна быть предусмотрена возможность многократной дезинфекции доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ходунков (подраздел  7.4.2 Приложения B ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

Все доступные кромки, углы и поверхности должны быть гладкими, без заусенцев и острых краев. По возможности, необходимые выступающие части должны иметь защиту для предотвращения травм и/или повреждений (п.14 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

На каждые ходунки наносят четкую и несмываемую маркировку, согласно п.20.2 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022.

Руководство по эксплуатации ходунков должно соответствовать п.20.3 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022.

Упаковка ходунков предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования (п.19 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2023 года.

Место поставки: предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".