Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению корсетов и реклинаторов

в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, позиция КТРУ(при наличии) | позиция КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики протезно-ортопедического изделия | Кол-во, (изд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации | Нет | Корсет фиксирующий на поясничный отдел позвоночника. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани либо из эластичного материала (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя), крепление осуществляется с помощью шнуровки или «ленты-контакт» (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя). Изготовление индивидуальное, по обмерам. Размеры и конструктивные особенности корсета соответствуют данным индивидуального медицинского заказа и антропометрическим данным Получателя. Назначение - постоянное. Корсет отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». В комплект входят: документ, содержащий описание и правила эксплуатации изделия на русском языке, гарантийный талон. | 7 |
|  | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Нет | Корсет представляет собой усиленную фиксирующую и реклинирующую систему, изготовлен из хлопчатобумажной ткани либо из эластичного материала (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя), крепление осуществляется с помощью шнуровки или «ленты-контакт» (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя), с ребрами жесткости, расположенными сзади, количество и материал которых определяется по медицинским показаниям. Изготовление индивидуальное, по обмерам. Размеры и конструктивные особенности корсета соответствуют данным индивидуального медицинского заказа и антропометрическим данным Получателя. Назначение – лечебно-профилактическое, постоянное. Корсет отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». В комплект входят: документ, содержащий описание и правила эксплуатации изделия на русском языке, гарантийный талон. | 623 |
|  | 8-09-26 Реклинатор - корректор осанки | нет | Реклинатор – корректор осанки представляет собой фиксирующую и корригирующую систему, изготовлен из хлопчатобумажной ткани либо из эластичного материала (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя), крепление осуществляется с помощью шнуровки или «ленты-контакт» (в зависимости от индивидуальной потребности Получателя), с дополнительными элементами усиления. Изготовление индивидуальное, по обмерам. Размеры и конструктивные особенности реклинатора соответствуют данным индивидуального медицинского заказа и антропометрическим данным Получателя. Назначение – лечебно-профилактическое, постоянное. Реклинатор отвечает требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», «ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилирующего действия». В комплект входят: документ, содержащий описание и правила эксплуатации изделия на русском языке, гарантийный талон. | 29 |

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению ортезов будет осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не будут испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся корсеты и реклинаторы, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы будут включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Отвечают требованиям ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг».

Корсеты и реклинаторы отвечают требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Разработка, производство, сертификация, эксплуатация корсетов и реклинаторов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов корсетами и реклинаторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка корсетов и реклинаторов к месту нахождения инвалидов осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка корсетов и реклинаторов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита корсетов и реклинаторов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Гарантийный срок эксплуатации на изготовленные протезно-ортопедические изделия составляет 2 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.

Срок выполнения работ: до 15.08.2024 года, выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и передать их результат непосредственно получателям, указанным в списках, которые передаются Заказчиком.

Место выполнения работ: по месту изготовления технических средств реабилитации.

Место выдачи технического средства реабилитации: по месту жительства получателей, либо по согласованию с получателями в стационарном пункте.

Объем выполняемых работ: 659 изделий.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 8-09-22 Корсет мягкой фиксации; 8-09-23 корсет полужесткой фиксации; 8-09-26 реклинатор-корректор осанки

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.