ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

Описание объекта закупки,  прилагаемое к извещению о проведении электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, может быть поименован так же как  Конкурс или закупка.

Протезы нижних конечностей далее поименованы, так же как ПОИ или Изделие.

Застрахованные лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, далее поименованы так же, как Получатели или Пострадавшие на производстве.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

| №п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 2 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 | Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 | Протез голени модульный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 1 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 | Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида из слоистого пластика, без вкладной гильзы с полимерным гелевым чехлом. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Крепление протеза при помощи поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль механический четырёх-звенный. Стопа с подвижным голеностопным шарниром. | 1 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление с использованием чехла из полимерного материала и тяговой замковой системы. Коленный модуль пневматический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
| 7 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление с использованием чехла из полимерного материала и замковой системы. Коленный модуль пневматический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
| 8 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Постоянная приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал – МПЛ или индивидуальная, материал – слоистый пластик. Крепление протеза с использованием поддерживающего бедренного бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствуют весу инвалида. Поворотный РСУ соответствует весу инвалида, обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы протеза. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 |
| 9 | Протез голени для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-04 | Протез голени для купания. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный – 5 шт. | 2 |
| 10 | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-05 | Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культе-приемной гильзы – слоистый пластик. Гильзовый РСУ - водостойкий. Крепление протеза с использованием вакуумного клапана и полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 1 |
| 11 | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-05 | Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культе-приемной гильзы – слоистый пластик. Гильзовый РСУ - водостойкий. Крепление протеза тяговой замковой системой с использованием полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 3 |
| ИТОГО |  |  | 15 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, к результатам работ

ПОИ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, раздел  9, п.11.1, п.12.2, п.12.3), ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п.5.3-п.7.1, п.7.3-п.8.1, пп.8.2.5 – пп.8.2.8, пп.8.2.9.1, раздел 9).

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших на производстве ПОИ должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью ПОИ.

Приемные гильзы ПОИ изготавливаются по индивидуальным параметрам пациентов и предназначаются для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с ПОИ.

Работы по обеспечению пострадавших на производстве ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель обязан обеспечить примерку ПОИ, обучить Получателей пользованию ПОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Комплектность, маркировка и упаковка ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (разделы10-12).

Транспортирование и хранение ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (пп.12.1.1, пп.12.2.1).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ:

- для протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии – 2 (два) года,

- для протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии - 2 (два) года;

- для протеза голени для купания - 3 (три) года;

- для протеза бедра для купания - 3 (три) года.

Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 дней с даты обращения Получателей к Исполнителю.

При выдаче ПОИ Получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание ПОИ. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока ПОИ  при его должной эксплуатации несоответствия качества ПОИ (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное ПОИ  надлежащего качества. Исполнитель должен обеспечить возможность приемки ПОИ  на гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой ПОИ  до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения Пострадавших на производстве производится по направлениям Заказчика, выданным в 2023 году Пострадавшим на производстве в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Пострадавших на производстве в Забайкальском крае или по согласованию с Пострадавшими на производстве ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан предоставить Пострадавшим на производстве право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Пострадавшего на производстве по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Пострадавших на производстве ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Пострадавших на производстве.

Исполнитель обязан обеспечить примерку ПОИ, обучить Получателей пользованию ПОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе Пострадавшим на производстве места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ;

- фиксировать факт отказа Пострадавшего на производстве от получения ПОИ.

Срок выполнения работ: С даты заключения Государственного Контракта по 15.12.2023г.

В срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик передает Исполнителю Реестр направлений, выданных Заказчиком пострадавшим на производстве.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, до момента выдачи изделия пострадавшим на производстве должен составлять не более 30 дней.

Заказчиком установлено 2 этапа исполнения контракта:

| Сроки этапов исполнения | Наименование ПОИ | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. |
| --- | --- | --- |
| с даты заключения Государственного контракта по 28.12.2023г. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида из слоистого пластика, без вкладной гильзы с полимерным гелевым чехлом. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление с использованием чехла из полимерного материала и тяговой замковой системы. Коленный модуль пневматический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Крепление протеза при помощи поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль механический четырёх-звенный. Стопа с подвижным голеностопным шарниром. | 1 |
|  | Протез голени для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-04 Протез голени для купания. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный – 5 шт. | 1 |
|  | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-05 Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культе-приемной гильзы – слоистый пластик. Гильзовый РСУ - водостойкий. Крепление протеза тяговой замковой системой с использованием полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 2 |
| Итого по этапу |  | 6 |
| с 13.11.2023г. по 29.12.2023г. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 2 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-09 Протез голени модульный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: материал - слоистый пластик. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Крепление с использованием чехла из полимерного материала и замковой системы. Коленный модуль пневматический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-10 Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки: косметическая оболочка – чулки косметические – 2 шт. Постоянная приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал – МПЛ или индивидуальная, материал – слоистый пластик. Крепление протеза с использованием поддерживающего бедренного бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствуют весу инвалида. Поворотный РСУ соответствует весу инвалида, обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы протеза. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 |
|  | Протез голени для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-04 Протез голени для купания. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный – 5 шт. | 1 |
|  | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-05 Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культе-приемной гильзы – слоистый пластик. Гильзовый РСУ - водостойкий. Крепление протеза с использованием вакуумного клапана и полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 1 |
|  | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия):8-07-05 Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культе-приемной гильзы – слоистый пластик. Гильзовый РСУ - водостойкий. Крепление протеза тяговой замковой системой с использованием полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 1 |
| Итого по этапу |  | 9 |
| ИТОГО по контракту |  | 15 |

Справочно: Заказчиком установлено, что ПОИ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, раздел  9, п.11.1, п.12.2, п.12.3), ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п.5.3-п.7.1, п.7.3-п.8.1, пп.8.2.5 – пп.8.2.8, пп.8.2.9.1, раздел 9). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных индивидуальных программ реабилитации Пострадавших на производстве.