Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-03 | Видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н) Устройство, предназначенное для чтения плоскопечатного текста, рассматривания мелких рисунков, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и др. инвалидами по зрению посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах. Устройство совместимо со всеми современными компьютерами и телевизорами. Стационарная модель может использоваться как дома, так и на рабочем месте. С помощью электронного стационарного видеоувеличителя инвалид может прочесть книги и газеты, может смотреть телевизор или работать за компьютером. Электронный стационарный видеоувеличитель имеет следующие характеристики: - режимы отображения: цветной, черно-белый, черно-белый негативный (белые буквы на черном фоне), псевдоцветной (цветовые комбинации «текст/фон»); - режим регулировки увеличения: плановый, с диапазоном от не более 2-х до не менее 70 крат; - наличие встроенной подсветки, обеспечивающей независимость работы от внешнего освещения; - возможность регулировки яркости и контрастности изображения; - прибор имеет кнопку автофокусировки, позволяющую пользователю одним нажатием получить четко сфокусированное изображение; - наличие DVI выхода на монитор; - наличие VGA выход с компьютера; - наличие USB выхода на компьютер. Все элементы управления устройством имеют крупный размер и контрастную окраску. Прибор имеет подвижную подставку для чтения размером не менее 43х41 см, которая имеет возможность фиксации движения «влево/вправо». Свободная высота над поверхностью под-ставки (для удобства письма) составляет 170 мм. Мони-тор: LCD, имеет диагональ 24 дюйма, частоту вертикаль-ной развертки –75 Гц. В соответствии с Постановлением Правительства от 31.12.2009 г. № 1221 класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса «А». Комплект поставки: Электронный стационарный видеоувеличитель — 1 шт. Сетевой адаптер — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 шт. Паспорт изделия с гарантийным талоном, дающим право на бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока эксплуатации с указанием адресов специализированных ремонтных мастерских— 1 шт. Упаковочная коробка — 1 шт. Срок службы не менее 7 лет. | 26.40.33.190/28.99.39.190-00000283 | шт | 7 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения предназначены для чтения просто печатного текста инвалидам по зрению.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям Перечня стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1. ГОСТ Р 51075-2017 ГОСТ Р 51264-99 ГОСТ Р 51632-2021 (п. 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6.1, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.16)

- Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы пункта выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 15 (пятнадцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде не позднее 20.11.2023г.;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде в день обращения Получателя, но не позднее 20.11.2023г. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 15.12.2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика (далее - УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.

По факту последней поставки Товара Получателю Поставщик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акт осуществленных поставок Товара