Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов) в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8-09-44 | Выполнение работ по изготовлению тутора на лучезапястный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает лучезапястный сустав, кисть или ее часть и часть предплечья (п.п.89 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 2 | 8-09-45 | Выполнение работ по изготовлению тутора на предплечье | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает предплечье (п.п.90 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 3 | 8-09-46 | Выполнение работ по изготовлению тутора на локтевой сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает локтевой сустав с захватом частей предплечья и плеча (п.п.91 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 4 | 8-09-48 | Выполнение работ по изготовлению тутора на всю руку | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает плечевой сустав с захватом части туловища или плечевого пояса, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти) или охватывает локтевой сустав с захватом части плеча, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти) (п.п.93 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 5 | 8-09-49 | Выполнение работ по изготовлению тутора на голеностопный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает голеностопный сустав, часть голени, всю стопу или часть стопы (п.п.132 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 6 | 8-09-51 | Выполнение работ по изготовлению тутора на коленный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает коленный сустав с захватом частей голени и бедра (п.п.133 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 7 | 8-09-52 | Выполнение работ по изготовлению тутора на тазобедренный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает тазобедренный сустав с захватом частей тазового пояса и бедра (п.п.134 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 8 | 8-09-54 | Выполнение работ по изготовлению тутора на всю ногу | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает стопу или ее часть (или без охвата стопы), голень, коленный сустав и часть бедра с посадкой (или без) на седалищный бугор или дополнительно с захватом тазобедренного сустава и части туловища (п.п.136 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»** |  |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Значение функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки применяется в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что Подрядчик обязан обеспечить возможность изготовления ортеза с использованием всех составляющих и материалов ортеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Требования к результатам работ

Ортезы на верхние и нижние конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 06, 06 12.

Ортез конечности – техническое средство реабилитации, надеваемое на сегменты конечностей или(и) на всю конечность пациента, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем и обеспечивающее, в зависимости от медицинских показаний, ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность (термин 8 раздела 2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Работы по изготовлению ортеза для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования к качеству и безопасности работ

Изделия являются новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Тутор – техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильз(ы) различной локации, в котором отсутствуют шарнирные соединения, и предназначенное для жесткой фиксации сустава(ов) и (или) сегмента(ов) конечности, их частичной разгрузки в приданном положении коррекции и (или) обеспечения косметичности (п.п2 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Туторы соответствуют требованиям п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Туторы и его элементы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»:

- металлические детали тутора изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.2.5);

- тутор устойчив к воздействию биологических жидкостей (пот, моча) (п.6.2.3);

- тутор, за исключением косметических оболочек, устойчив к санитарно-гигиенической обработке 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96 либо других моющих средств, указанных в технологической и эксплуатационной документации изготовителя (п.6.2.6);

- косметические элементы оболочки тутора изготовлены из материалов, допускающих обработку водным раствором нейтральных моющих средств (туалетного мыла, шампуня для ухода за волосами) (п.6.2.7);

- конструкция и материалы тутора обеспечивают жесткую фиксацию и частичную разгрузку суставов или сегментов конечности в приданном положении коррекции (п.6.3.1);

- внешние обводы тутора не вызывают нарушений целостности и повышенного износа одежды (п.6.3.3);

- на поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора отсутствуют трещины, забоины, вмятины, расслоения материала, заусенцы и острые кромки, ухудшающие его внешний вид, прочность и безопасность (п.6.3.9);

- внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности (п.6.4.1);

- на внутренней поверхности гильзы со смягчающим внутренним слоем отсутствуют морщины, складки, замины, отслоения смягчающего слоя, утолщения, оказывающие избыточное давление на мягкие ткани и костные выступы (п.6.4.4);

- элементы крепления и форма гильзы тутора обеспечивают удержание тутора на конечности (п.6.4.6);

- гильза и элементы крепления тутора не оказывают избыточного давления на ткани и костные выступы, не пережимают нервные стволы и кровеносные сосуды (п.6.4.7);

- косметическая оболочка тутора имеет эстетичный вид (п.6.5.1);

- крепление косметической оболочки на тутор надежное, не вызывает повреждений и разрывов оболочки в процессе эксплуатации тутора (п.6.5.2);

- при изготовлении тутора не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы (п.6.6.2).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия осуществляется с соблюдением требований Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению ортезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к ортезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка ортеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование ортезов производится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, предохраняя их от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах (п.5.9.1. ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок  наступит позднее), но не позднее 30 августа 2024 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения ортезов: Челябинская область,

г. Челябинск,  ____________________________________,

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.