Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк

| №п/п | Описание процесса работ, технические характеристики изделия | Результат работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество (шт.) |
| 1 | Брюки для инвалидов, пользующихся креслами-колясками предназначены для защиты от воздействия климатических факторов внешней среды: ветер, осадки, низкие температуры, при использовании вне помещения. Брюки изготавливаются по индивидуальным размерам получателя. Конструкция брюк должна быть разработана в соответствии с физиологией сидячего человека и максимально адаптирована для сидячего положения: задняя часть брюк должна быть выше, чем у обычных брюк, предусматриваются вытачки на коленях (благодаря им брюки лучше сидят), длина брюк должна быть больше обычной (не задираются при сидячем положении). Передняя часть брюк откидная на замках сверху донизу, вшитых в боковые швы, которые смещены в сторону передних половинок, для удобства пользования туалетом или смены подгузников. Пояс брюк гладкий спереди и собранный на резинку на задней половинке брюк. Застежка с двух сторон по боковым швам над замком на ленту контактную «велькро». Для надежной фиксации на теле человека имеются две регулируемые лямки. Ниже линии колена на передних половинках брюк предусмотрены накладные карманы с клапанами. Брюки должны быть изготовлены из полушерстяной или смесовой ткани с подкладкой из атравматичной ткани: фланель, либо утеплитель синтепон (по выбору получателя). | Ортопедические брюки | 500 |

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки:

Требования к результатам работ. Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, иметь возможность поэтапного надевания и снятия одежды в соответствии с функциональными возможностями инвалидов. Брюки должны быть изготовлены в соответствии с действующими требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», а также Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности изделия.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов; эстетичность; простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Изготовление специальной одежды должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Обеспечение инвалидов изделиями: Снятие мерок и выдача готового изделия должны осуществляться в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок изготовления и обеспечения инвалидов специальной одеждой: до 01.12.2023 года.

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня выдачи изделия Получателю и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, гарантия качества распространяется на все составляющие изделия.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкций изготовителя. В случае выявления дефектов в срок менее 6-ти месяцев со дня подписания получателем Акта сдачи-приемки, изделие подлежит гарантийному ремонту, либо замене.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.