Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания должен соответствовать характеристикам: - постоянная гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; - приемная (пробная) гильза – не менее 1 шт.; - коленный шарнир должен быть водостойкий, моноцентрический; - стопа должна быть водостойкая с рифлёным профилем подошвы; - должно быть регулировочно-соединительные устройства, соответствующие весу пациента, водостойкие; - крепление должно быть за счет, вакуума; Тип протеза по назначению: для принятия водных процедур. | 2 |
| Протез голени для купания Жидок Е.В. | Протез голени для купания должен соответствовать характеристикам: 1.1. Уровень ампутации: 1.1.5. верхняя треть голени. 1.2. Состояние культи: 1.2.1. функциональная. 1.3. Уровень активности: 1.3.2. 2-3. 1.4. Вес пользователя - 1.4.1. 120 кг. 2.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза. 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1. Вкладная гильза их силикона. 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1. Стопа протеза для купания. 4.2. Функциональные особенности: 4.2.1. Влагозащищенная. 4.2.2. Противоскользящее покрытие. 5.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1. Крепление. 5.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием силиконового наколенника. 5.3. Функциональные особенности: 5.3.1. Влагозащищенная. 6.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1. Жесткая облицовка. 6.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1. Влагостойкая. | 1 |
| Протез бедра для купания Данилов А.А. | Протез бедра для купания должен соответствовать характеристикам: 1.1 УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.3 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ БЕДРА. 1.2 СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ. 1.3 УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ: 1.3.2 2-3. 1.4 ВЕС ПАЦИЕНТА: 1.4.1 49 КГ. 2.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1 ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА. 4.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1 СТОПА ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ. 4.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.2.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ. 4.2.2. ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ. 5.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1 КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ. 5.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.2.1 КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ 1-4 УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 5.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 5.3.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ. 6.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1 КРЕПЛЕНИЕ. 6.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.2.1 ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН. 6.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 6.3.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ. 7.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): ЖЕСТКАЯ ОБЛИЦОВКА. 7.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): ВЛАГОСТОЙКАЯ. | 1 |
| Протез бедра для купания Панькин В.Ю. | Протез бедра для купания должен соответствовать характеристикам: 1.1 УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.3 ВЫЧЛЕНЕНИЕ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ. 1.2 СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ. 1.3 УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ: 1.3.3 2-3. 1.4 ВЕС ПАЦИЕНТА: 1.4.1 60 КГ. 2.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1 ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА-ПОЛУКОРСЕТ. 4.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ СТОПЫ: 4.1.1 СТОПА ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ. 4.2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 4.2.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ. 4.2.2 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ. 5.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОЛЕННОГО МОДУЛЯ: 5.1.1 КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ. 5.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ: 5.2.1 КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ 1-4 УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 5.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 5.3.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ. 6.1 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1 КРЕПЛЕНИЕ. 6.2 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ: 6.2.1 ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН. 6.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 6.3.1 ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ. | 1 |

Протез голени для купания должен иметь серийный номер узлов (стопа).

Протез бедра для купания должен иметь серийный номер узлов (коленный модуль, стопа).

Протезирование нижних конечностей - процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление функциональных возможностей пациента, осуществляемый с использованием замены утраченной нижней конечности искусственным эквивалентом (протезом), с максимальным сохранением индивидуальных особенностей пациента.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 59542-2021,  ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Выполняемые работы по обеспечению протезом нижней конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пациента с помощью протеза нижней конечности. Работы по обеспечению протезом должны быть эффективно исполнены, у Получателя: должны быть восстановлены опорная и двигательная функции конечности, должны быть созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Обучение пользованию протезом нижней конечности  направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество  и предоставляется Получателям протезно-ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ (оказании услуг) по протезированию нижних конечностей.

В целях подтверждения проведенного обучения необходимо составить заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах  - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у исполнителя (подрядчика), третий экземпляр передается заказчику с актом приема-передачи изделия получателю.

Требования к сроку предоставления гарантий качества: Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию не менее 7 месяцев. Срок выполнения гарантийного ремонта должен быть не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя. В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Обязанность исполнителя (подрядчика) при выдаче изделия получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.  В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия.   В случае обнаружения получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), исполнителем (подрядчиком) должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества.  Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Условия выполнения работ: При получении от Заказчика Реестров Получателей не позднее 3 календарных дней приступить к проведению мероприятий по обеспечению Получателей необходимыми Изделиями. Выполнение работ, должно осуществляться по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю реестров направлений получателей услуг, не позднее 15.09.2024.

Выполнение работ по обеспечению Получателя должно осуществляться при наличии направлений, выданного Заказчиком. При необходимости прием заказа на изготовление протезов, приемка и доставка готового изделия осуществляется с выездом представителей Исполнителя (выездной бригады) по месту жительства Получателя (на территории Республики Адыгея) и другими способами по желанию Получателя или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком за счет Исполнителя.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику в письменной форме информации о порядке исполнения условий Контракта, с предоставлением сведений о Получателях, отказавшихся от получения Изделий (с предоставлением письменного отказа Получателя).

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при снятии мерок и передаче Изделий, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Изделий.

Контракт  вступает в силу с момента его заключения и действует до 01.10.2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

Обоснование начальной (максимальной) на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Для расчета НМЦК использованы источники информации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р»: предложения поставщиков, содержащие информацию о ценах на технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, полученные по результатам размещения заказчиком запросов цен посредством использования единой информационной системы в сфере закупок.

Запрос цен в ЕИС 0276100000223000173:

- исх. № 043-385 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв1 от 26.10.2023;

- исх. № 130 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв2 от 27.10.2023;

- исх. № 141 от 27.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв3 от 30.10.2023

Расчет НМЦК

Расчет среднего квадратичного отклонения произведен по следующей формуле:

где:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Расчет коэффициента вариации произведен по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации.

Расчет НМЦК (позиции) произведен по следующей формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Протез бедра для купания

- исх. № 043-385 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв1 от 26.10.2023 -  214 635,00 руб.

- исх. № 130 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв2 от 27.10.2023-217 000,00 руб.

- исх. № 141 от 27.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв3 от 30.10.2023- 243 700,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 225 111,67 руб.

Коэффициент вариации составляет: 7,17%.

Количество:2 шт.

НМЦК позиции: 450 223,34 руб.

Протез голени для купания Жидок Е.В.

- исх. № 043-385 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв1 от 26.10.2023 -  185 140,00 руб.

- исх. № 130 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв2 от 27.10.2023-187 500,00 руб.

- исх. № 141 от 27.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв3 от 30.10.2023 – 237 200,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 203 280,00 руб.

Коэффициент вариации составляет: 14,46%.

Количество: 1 шт.

НМЦК позиции: 203 280,00 руб.

Протез бедра для купания Данилов А.А.

- исх. № 043-385 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв1 от 26.10.2023 -  214 635,00 руб.

- исх. № 130 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв2 от 27.10.2023-217 000,00 руб.

- исх. № 141 от 27.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв3 от 30.10.2023 – 229 400,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 220 345,00 руб.

Коэффициент вариации составляет: 3,60%.

Количество: 1 шт.

НМЦК позиции: 220 345,00 руб.

Протез бедра для купания Панькин В.

- исх. № 043-385 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв1 от 26.10.2023 -  214 635,00 руб.

- исх. № 130 от 26.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв2 от 27.10.2023-217 000,00 руб.

- исх. № 141 от 27.10.2023 вх. № ТК-01-20/33617-отв3 от 30.10.2023-216 300,00 руб.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги составляет: 215 978,33 руб.

Коэффициент вариации составляет: 0,56%.

Количество: 1 шт.

НМЦК позиции: 215 978,33 руб.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной  1 089 826 (один миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.