Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный, система управления механическая (тяговый). Кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации, оболочка косметическая ПВХ. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 2 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. В комплекте: чехлы 4 шт., перчатки 2 пары. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| 3 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья. Приемная гильза-наплечник индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, из листового термопластичного пластика, крепление подгоночное. Плечевой шарнир с регулируемой тугоподвижностью в двух плоскостях. В комплекте: 2 пары перчаток; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 4 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт., крепление подгоночное. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 5 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий взрослый. Приемная гильза индивидуальная одинарная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление подгоночное. В комплекте: рабочие насадки, чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: специальный | 2 |
| Итого |  |  | 11 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов:

деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа.

При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение инвалида пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

При выдаче изделия получателю должны выдаваться гарантийные талоны, дающие право в период гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделий.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 календарных дней с момента обращения, при этом Заказчик не несет расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта.

Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт и для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию 12 месяцев.

Сроки выполнения работ – не позднее 10 сентября 2024 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей