Приложение № 1

- Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы: кожа (юфть шорно-седельная). Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Полукольца: металлические. Шины голеностопные: металлические. Голеностопный шарнир: металлический. Башмачок из кожи (юфть шорно-седельная). Стелька: металлическая. Крепление: с использованием шнуровки. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Масса изделия: до 1,8кг. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 2 | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы листовой термопласт. Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Шины голеностопные: металлические. Голеностопный шарнир: металлический. Крепление: с использованием ленты контакт. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Масса изделия: до 1,8кг. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 3 | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы листовой термопласт. Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Голеностопный шарнир: металлический или из полимерного материала. Крепление: с использованием ленты контакт. Масса изделия: до 1,8кг. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 4 | 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы листовой термопласт. Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Шины коленные и голеностопные: металлические. Голеностопный шарнир: металлический. Коленный шарнир: металлический. Крепление: с использованием шнуровки или ленты контакт. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 5 | 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав | Приемная гильза: с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемной гильзы бедра и голени соединенных между собой посредством шин и шарниров. Материал приемных гильз термопластичный материал. Шины коленные: металлические. Коленный шарнир: металлический. Крепление: с использованием шнуровки или ленты контакт. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 6 | 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | Приемная гильза: изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из гильзы тазобедренного сустава и гильзы бедра соединенных посредством тазобедренного шарнира. Материал приемных гильз-термопласт. Материал тазобедренного шарнира-металл. Срок службы- не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 7 | 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Приемная гильза: с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемной гильзы тазобедренного сустава, бедра и голени, соединенных между собой посредством шин и шарниров. Материал приемных гильз термопластичный материал. Шины коленные: металлические. Материал тазобедренного и коленного шарнира металл. Крепление: с использованием шнуровки или ленты контакт. | 32.50.22.129 | шт |
| 8 | 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы: кожа (юфть шорно-седельная). Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Шины металлические. Башмачок из кожи (юфть шорно-седельная). Стелька: металлическая. Крепление: с использованием шнуровки. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Масса изделия: до 3,4 кг. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 9 | 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы: листовой термопласт. Шины металлические. Башмачок из листового термопласта. Крепление: с использованием ленты – контакт (липучки). Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Масса изделия: до 3,4 кг. Срок службы – не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 10 | 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с корсетом жесткой фиксации. Аппарат на всю ногу: Приемная гильза: по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы: листовой термопласт. Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Шины металлические. Башмачок из листового термопласта. Крепление: с использованием ленты – контакт (липучки). Корсет жесткой фиксации: Корсет на поясничный и крестцовый отделы позвоночника; поддерживающий, фиксирующий, , разгружающий. Приемная гильза по индивидуальному слепку. Материал приемной гильзы: листовой термопласт. Вкладная гильза: отсутствует. Без косметической облицовки. Крепление: с использованием ленты – контакт (липучки). Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |
| 11 | 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Приемная гильза: изготавливается с учетом индивидуальных особенностей инвалида. Аппарат состоит из приемной гильзы туловища(корсета, полукорсета) и приемных гильз нижних конечностей. соединенных между собой посредством тазобедренных шарниров. Материал приемных гильз высокотемпературный термопластик. Материал шарниров- сталь. Крепление за счет ленты" контакт". Масса кг. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.129 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ортопедический аппарат – это устройство, предназначенное для восстановления двигательных функций и (или) предупреждение развития деформации путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой коррекции.

Аппараты на нижние конечности должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

установленным требованиям

Наличие медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии по месту осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Волгограда, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, выданной согласно нормативным документам:

Федеральный Закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»,

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 (ред. от 16.02.2022) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Требования к упаковке

Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи изделия Получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедическом центре на территории г. Волгограда.

Предоставить Исполнителю список Получателей, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта, содержащий Ф.И.О. Получателей, адрес, телефон, наименование и количество Изделий, которыми они должны быть обеспечены в рамках исполнения  Контракта.

Последующее направление списков Получателей осуществляется по мере возникновения потребности.

Срок выполнения работ не должен превышать 60 дней со дня принятия Заказа.

С момента получения списков Получателей по 20.11.2023 включительно должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 15.12.2023 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выполнения работ Исполнитель передает Заказчику для проверки следующие документы: Реестр поставки Товара, выполненных работ, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Исполнителем документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Исполнитель для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.