Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия* | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез после вычленения в тазобедренном суставе модульный с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. Тазобедренный модуль с мощной миниатюрной гидравлической системой, которая гармонично деформирует движения шарнира, как в фазе переноса, так и фазе опоры, на основе различных возможностей комбинирования пригоночных деталей, а также высокого допустимого веса пациента до 125 кг, этот тазобедренный шарнир пригоден для широкой группы инвалидов с экзартикуляцией тазобедренного сустава и гемипельвэктомией. Угол сгибания 130 градусов, незначительная высота конструкции во встроенном состоянии снижает перекос таза при сидении к минимуму. Модульный коленный шарнир многоосный, с гидравлическим управлением фазой переноса обеспечивает безопасность в фазе опоры. Углепластиковая стопа с взаимосоединенными сдвоенными упругими элементами, пропорциональным накоплением и возвратом энергии, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Поворотное регулировочно-соединительное устройство обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания Получателя). Полуфабрикаты рассчитаны на нагрузку до 125 кг, косметическая облицовка модульная из пенополиуретана, крепление осуществляется за счет корсета. Тип протеза – постоянный. | штука | 1 |

* Описание объекта закупки подготовлено на основании медико-технического заключения

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке