Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез состоит из искусственной силиконовой кисти с внутренним армирующим слоем, каркаса из вспененных материалов. Крепление лентой «Велкро» или аналог и молнией на боковой поверхности полуфабриката. | штука | 1 |
| Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из двух частей – каркасные/активные элементы и приемная гильза. Гильза изготовлена по слепку, путем ламинирования или из термопластиков (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя), непосредственно по культе. Функция схвата осуществляться за счет движений в лучезапястном суставе. Протез имеет возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. | штука | 1 |
| Протез предплечья косметический | Протез с кистью со скользящим покрытием, способствующему легкому одеванию одежды. Индивидуальная приемная гильза (одна пробная гильза) изготовлена по слепку. Кисть с косметической оболочкой из высокопрочного материала. Внешне косметическая оболочка кисти в мельчайших деталях соответствует живой человеческой руке (цвет кожи, папиллярные линии, вены, ногти, суставы). Положение пальцев регулируется за счет внутренней арматуры и заполнения внутренних полостей косметической оболочки. Крепление индивидуальное, подгоночное. | штука | 1 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез состоит из приемных гильз связанных шарниром на уровне локтевого сустава. Схват активный, разжатие пальцев протеза происходит за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Внутренняя гильза изготовлена по слепку путем ламинирования или из термопластиков непосредственно на культе (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Несущая гильза изготовлена по технологиям трехмерной печати или из углепластиков (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Протез имеет возможность фиксации свата в закрытом состоянии. | штука | 1 |
| Протез предплечья рабочий | Протез комбинированный, взрослый, Локоть-предплечье отсутствуют, дополнительный РСУ отсутствует, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком. Гильза индивидуальная одинарная, крепление индивидуальное, подгоночное, специальное. | штука | 1 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Наружное устройство конечности, состоящий из отдельного элемента или сборки элементов (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя), используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента верхней конечности. Изготовлен по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза изготовлена по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Модуль локтевого шарнира имеет возможность вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Пластмассовый модуль искусственной кисти с узлом пассивной ротации обеспечивает схват в «щепоть» пружиной, раскрытие искусственных пальцев осуществляется тягой. Косметические оболочки из ПВХ. Крепление индивидуальное, с использованием кожаных полуфабрикатов. | штука | 1 |
| Протез плеча рабочий | Состоит из индивидуальной приемной гильзы и приемника для рабочих насадок с отстреливающим механизмом. Крепление индивидуальное с подмышечной петлей через здоровое надплечье. Рабочие насадки в комплекте. | штука | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический состоит из индивидуальной приемной гильзы изготавливаемой по слепку. Кисть. Крепление. Узел локоть-предплечье. Косметическая оболочка кисти выполнены из высокопрочного материала телесного цвета. Внешне оболочка кисти в мельчайших деталях соответствует живой человеческой руке (цвет кожи, капиллярные линии, вены, ногти, суставы). Положение пальцев регулируется за счет внутренней арматуры и заполнения внутренних полостей косметической оболочки. | штука | 1 |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | С гильзой индивидуального изготовления из кожи с шинами с разрезом, с манжеткой, набором рабочих приспособлений. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке