Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортезов (аппаратов) в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий ** |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8-09-27 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на кисть или ее часть (абз.74 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 2 | 8-09-28 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть и лучезапястный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на кисть и лучезапястный сустав с захватом части предплечья (абз.75 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 3 | 8-09-29 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на лучезапястный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на лучезапястный сустав с захватом частей кисти и предплечья (абз.76 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 4 | 8-09-30 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на локтевой сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на локтевой сустав с захватом частей предплечья и плеча (абз.77 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 5 | 8-09-31 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на кисть, лучезапястный сустав, предплечье, локтевой сустав с захватом части плеча (абз.78 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 6 | 8-09-32 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на лучезапястный и локтевой суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на лучезапястный сустав, предплечье, локтевой сустав с захватом части плеча *** |  |
| 7 | 8-09-35 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на плечевой сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на плечевой сустав с захватом плеча и части туловища (абз.81 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 8 | 8-09-36 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю руку | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на кисть, на лучезапястный сустав, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав и часть туловища (абз.82 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 9 | 8-09-37 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на голеностопный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на голеностопный сустав с захватом части голени, стопу или ее часть (абз.114 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 10 | 8-09-38 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на голеностопный и коленный суставы | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом части бедра, голень, голеностопный сустав, стопу или ее часть (абз.117 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 11 | 8-09-39 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на коленный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры (шарнир), гильзы, элементы крепления, надеваемое на коленный сустав с захватом частей бедра и голени (абз.118 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 12 | 8-09-40 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на тазобедренный сустав | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее гильзы на оба бедра, полукорсет (корсет) (или без него), соединенные между собой посредством регулируемых, перемещаемых стержневых шин, элементы креплений, позволяющее регулировать положение бедер относительно таза (абз.120 ГОСТ Р 51819-2022) |  |
| 13 | 8-09-42 | Выполнение работ по изготовлению аппарата на всю ногу | Назначение | фиксирующее, корригирующее, постоянное, лечебно-профилактическое | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | по индивидуальному слепку, непосредственно по больной конечности |  |
|  |  |  | Описание | техническое средство реабилитации, имеющее шарниры, гильзы, элементы крепления, вертлуг и пояс или без них, надеваемое на бедро, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу с захватом туловища или без (абз.122 ГОСТ Р 51819-2022) |  |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Значение функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки применяется в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что Подрядчик обязан обеспечить возможность изготовления ортеза с использованием всех составляющих и материалов ортеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

***Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: технические и функциональные характеристики изделия установлены в соответствии с потребностью Заказчика (на основании ИПРА Получателя).

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Требования к результатам работ

Ортез на верхние и нижние конечности классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 06, 06 12.

Ортез конечности (Ортопедический аппарат) – техническое средство реабилитации, надеваемое на сегменты конечностей или(и) на всю конечность пациента, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем и обеспечивающее, в зависимости от медицинских показаний, ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность (термин 8 раздела 2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Работы по изготовлению ортеза предусматривают индивидуальное изготовление, выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования к качеству и безопасностиработ

Изделия являются новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Ортезы соответствуют п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», п.5 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», п.4 ГОСТ Р 56137-2021 « Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», п.п.4-11 ГОСТ Р 53346-2021  "Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний".

При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу Получателя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей»).

Все материалы, применяемые в ортопедических устройствах, не являются токсичными, не вызывают раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом (п.5.2.2. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, сохраняют свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях (п.5.2.2. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

В ортезах применяются материалы, которые минимизируют риск распространения пламени или выделения токсичных газов (п.5.1.1. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Изготовитель устанавливает средства, с помощью которых поверхности ортопедического устройства, контактирующие с телом человека, могут быть очищены и, при необходимости, продезинфицированы (п.5.3. ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия осуществляется с соблюдением требований Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению ортопедического устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к ортопедическому устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка ортеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование ортезов производится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, предохраняя их от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах (п.5.9.1. ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок  наступит позднее), но не позднее 30 августа 2024 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения ортезов (аппаратов):

Челябинская область, г. Челябинск ___________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.