Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обуви

Срок выполнения работ: до 10.12.2024 года.

Место выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя

Количество: без объёма

Максимальное значение цены контракта: 2 600 000 руб.

ОКПД 2: 32.50.22 .153

32.50.22.155

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

| № п/п | - Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) 9-01-02 КОЗ: 03.29.09.0 | Обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохранную конечность при односторонней ампутации нижней конечности. Конструкция обуви со специальными ортопедическими деталями: задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный; берец односторонний (наружный, внутренний), круговой; союзка жесткая, полусоюзка жесткая, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная); со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов (наружного и внутреннего), супинатором, пронатором, с коском; с искусственным носком. Обувь на протез, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости), с коском от 1 до 3 см. Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам, ортопедическим колодкам (индивидуальным или подгоночным) | не более 14 808 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) 9-02-02 КОЗ: 03.29.09.02.02.01 |  | не более 14 374 |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (пара) 9-02-01 КОЗ | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности; на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусные деформации стопы; при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, по Шопару; на слоновость и акромегалию; обувь для бездвуруких; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Конструкция обуви со специальными жесткими деталями: берец односторонний, круговой; союзка, полусоюзка и язычок жесткие, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная; со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви, шинами стальными; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, с коском, пробкой от 3 до 15 см, с двойным следом; с искусственным носком. Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам или ортопедическим колодкам. | не более 15 639 |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-01 КОЗ: 03.29.09.01.01.01 |  | не более 16 118 |
| 5 | Вкладной башмачок (штука) 9-01-06 | Башмачок вкладной изделие обувное ортопедическое при культях стоп. Заготовка верха хромовая; специальные ортопедические детали: искусственный носок для вкладных башмачков или искусственный передний отдел стопы, жесткая гильза или клапан, жесткий задник; межстелечный слой; крепление шнуровка. | не более 14 879 |
| 6 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-07 КОЗ: 03.29.09.0 | Обувь ортопедическая ручного производства, с супинатором или пронатором, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве. Изготовление обуви осуществляется по обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам. В соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее одной специальной детали: специальные жесткие детали; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои, специальные детали низа. Методы крепления: клеевой. Основные применяемые материалы: Подкладка – мех натуральный, кожподкладка или обувные текстильные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; Межстелечный слой – натуральная кожа, или пробковый англомерат, или вспененные обувные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; Застежка – шнурки, или лента Велкро, или застежка «молния», или пряжки в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; | не более 14 361 |
| 7 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке (пара) 9-02-05 КОЗ: |  | не более 14 087 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки, заготовка верха из хрома с подкладкой из кожи подкладочной, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | не более 15 597 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) 9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке, заготовка верха из хрома с подкладкой из меха натурального, шерстяного, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | не более 16 125 |

Гарантийный срок: 30 дней с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».