ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2024 году работ по изготовлению для инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – протезов нижних конечностей.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с 09.01.2024 по 31.07.2024 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку объем выполняемых работ определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц работ, начальную сумму цен единиц работ, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц работ (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019, ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р 53869-2021, ГОСТа Р ИСО 22523-2007, ГОСТа Р 51819-2022.

В соответствии с ГОСТ Р 59542-2021 Подрядчик должен осуществлять обучение пользованию протезом нижней конечности.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез - протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для инвалидов протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения инвалидов.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Описание | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-07-01. Протез стопы | Протез стопы. Назначается при частичной ампутации стопы. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - вспененный полимер. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - пробных гильз – не менее 1 штуки; - без пробных гильз. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, внутренняя поверхность приемной гильзы должна быть: - смягчается вкладной гильзой из термопласта; - без вкладного элемента. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с косметической оболочкой стопы; - без косметической оболочки стопы; - с носком пенополиуретановым (вкладыш по Шопару). Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - индивидуальное; - при помощи застежки-молнии; - за счет формы приемной полости. Протез должен быть постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 2 лет. | 12 месяцев |
| 2 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя). Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с полимерным чехлом; - без полимерного чехла. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - термопластичный материал. Крепление протеза должно быть с использованием наколенника. Стопа должна быть влагостойкая с противоскользящей поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Специальный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. |  |
| 3 | 8-07-05. Протез бедра для купания | Протез бедра. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя). Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - литьевой слоистый пластик; - термопластичные материалы. Стопа должна быть влагостойкая, с противоскользящей поверхностью. Модуль коленный должен быть влагостойкий с замком. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Крепление должно быть вакуумное. Специальный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. |  |
| 4 | 8-07-06. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени. Немодульный. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - кожа; - дерево; - слоистый пластик. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - щиколотка деревянная; - щиколотка металлическая; - опорная чашка металлическая. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Постоянный. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. |  |
| 5 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, материал приемной гильзы должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - бандажное. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен включать комплект полуфабрикатов: - с замком в коленном шарнире; - без замка в коленном шарнире. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. |  |
| 6 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - вакуумное; - замковое; - с использованием наколенника; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. |  |
| 7 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - пробных гильз не менее 1 штуки; - без пробных гильз. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - вакуумное; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Коленный модуль, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. |  |
| 8 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя: - пробных гильз не менее 1 штуки; - без пробных гильз. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, приемная гильза должна быть: - с чехлом полимерным с мембраной; - с чехлом полимерным замковым. Крепление протеза, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должно быть: - вакуумное мембранное; - замковое. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Коленный модуль, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Облицовка по желанию получателя должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).