Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области ортезами.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением | 32.50.22.129 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением состоит из: несущих гильз бедра, голени и ложемента стопы. Гильзы бедра и голени жестко соединены с шинами и коленными шарнирами. Позитивы изготовлены методом 3D-сканирования с последующей обработкой в программном обеспечении с применением технологии построения примерочных гильз и примерочных шин с шарнирами. Фиксирующие элементы аппаратов (несущие гильзы) изготавливаются по технологии композитных пластиков на основе эпоксидных смол холодного отверждения с учетом индивидуальных особенностей Получателя. Верхняя треть гильзы бедра изготавливается из арамидного волокна, для упругости в положении сидя. Внешние поверхности несущих гильз покрыты защитным гидрофобным текстурным покрытием нанесенным методом иммерсионной печати. Смягчающий вкладной элемент (вкладная гильза) выполнена из съемного текстильного материала. Шины и несущие гильзы изготавливаются единым элементом по индивидуальному техпроцессу для обеспечения жесткости конструкции при высоких осевых и крутящих нагрузках. Коленный шарнир с микропроцессорным управлением, имеет электромагнитный замок со ступенчатой фиксацией положения под нагрузкой, управляемый акселерометром, установленным в гильзе голени. Голеностопные шарниры с пружинно-рессорными блоками, имеющими широкий спектр регулировок дорсифлексии и плантарофлексии имеют регулировку силы рекуперации энергии при перекате. Ложемент стопы аппаратов изготавливается из композитных пластиков с армирующим слоем арамида в дистальной части стопы (от 1\3 длины стопы) для гибкости конструкции и физиологичности переката. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппаратов осуществляется при помощи контактных застёжек по типу «Велкро». Разрезы гильз и построение конструкции обеспечивает легкое одевание и фиксацию\коррекцию\компенсацию отдельных сегментов нижних конечностей во время ходьбы. | 2 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.