Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-03 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая для взрослых при односторонней ампутации. Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам. Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей, верх и подкладка из натуральных материалов. Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.150 | шт | 700 |
| 2 | 9-04 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая для взрослых при односторонней ампутации. Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам. Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей, верх и подкладка из натуральных материалов. Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.150 | шт | 700 |
| 3 | 9-05 Вкладной башмачок | Башмачок ортопедический вкладной предназначен для компенсации отсутствующего сегмента стопы. Башмачок обеспечивает полное или частичное восстановление нарушенных функций стопы за счет перераспределения нагрузки и удержания культи стопы в корригированном положении. Изготавливается с учетом анатомо-функциональных особенностей культи стопы по индивидуальным обмерам по слепкам. Метод крепления: клеевой. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Срок службы не менее 6 месяцев. | 32.50.22.150 | шт | 8 |
| 4 | 9-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (стельки, полустельки) выполняют функции амортизации ударных нагрузок на суставы ног и позвоночник, поддержки сводов стопы, разгрузки опорной поверхности пятки при продольном и поперечном плоскостопии, болезненности стоп, реабилитации после травм и операций. Изготовление ортопедических элементов по индивидуальным обмерам. Размер соответствует размеру обуви (штихмассовому) в диапазоне от 20-го до 50 включительно. Срок службы не менее 6 месяцев. | 32.50.22.153 | шт | 70 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь – это обувь специальной формы и конструкции, которую изготавливают для больных и инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Обувь ортопедическая не должна иметь дефектов: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Обувь ортопедическая должна отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедическими изделиями следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи изделия потребителю или начала сезона и составляет – 60 дней.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 01.06.2018 по 10.10.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 г. для расчетов Исполнитель передает Заказчику Реестр выполненных работ за определенный период, акт сдачи-приемки работ Получателю, отрывные талоны к направлениям, счет или счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Сумма: 5 428 936,04  руб.

Количество: 1 478 шт.