Выполнение работ в 2019 году по изготовлению ортопедической обуви, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края. Количество ортопедической обуви, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат – 3 585 полупар.

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества |  | Объем работ (количество ТСР, полупара) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки |  |  |  |
| 1 | Ботинки. Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при выраженных степенях диабетической патологии стоп при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы. Ботинки обыкновенные без утепленной подкладки на сохранившуюся нижнюю конечность при односторонней ампутации, при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, после ампутации голени по Шопару, разной длине следа. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и/или слепкам. |  | 1400 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке |  |  |  |
| 2 | Ботинки утепленные. Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при выраженных степенях диабетической патологии стоп при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы. Ботинки обыкновенные на утепленной подкладке на сохранившуюся нижнюю конечность при односторонней ампутации, при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, после ампутации голени по Шопару, разной длине следа. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и/или слепкам. |  | 1400 |
| Обувь на протез |  |  |  |
| 3 | Ботинки Ботинки обыкновенные и на протез (на утепленной подкладке либо без утепленной подкладки). Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам. |  | 700 |
| Обувь на аппарат |  |  |  |
| 4 |  | Ботинки Ботинки на ортопедический аппарат (на утепленной подкладке либо без утепленной подкладки). Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | 70 |
| Вкладной башмачок |  |  |  |
| 5 |  | Обувь ручного производства на стопу с ампутацией (вкладной башмачок после ампутации переднего отдела стопы) Вкладной башмачок, (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам. | 15 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам Выполнение работ по изготовлению для инвалидов ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" и ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463-87 и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80. Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна быть изготовлена путем ручного или полумеханического производства. Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов (не менее двух) из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; подошва из кожи для низа обуви или пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без неё. е) прочие специальные детали: - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы). При изготовлении сложной ортопедической обуви, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должно предусматриваться несколько примерок. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви, допускаются сукно, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок обувной, фетр. Для обуви без утепленной подкладки - внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей из подкладки обуви, полотна трикотажного, для обуви на утепленной подкладке – внутренние детали верха обуви из овчины меховой выделанной, меха искусственного, сукна шерстяного. Требования к качеству работ Изготовленная ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленной ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; - компенсацию укорочения конечности. Требования к результатам работ Работы по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, следует считать эффективно выполненными, если у инвалида произошло полностью или частично восстановление опорно-двигательных функций с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей. При изготовлении ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, Исполнитель обязан учитывать пожелания Получателя (либо его законного представителя) не противоречащие медицинским показаниям, требованиям ГОСТов и ТУ, и иных документов регламентирующих порядок выполнения работ. Требования к безопасности работ Обращаем внимание на то, что Участник закупки обязан предоставить Заказчику в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе копии сертификатов соответствия на все изготавливаемые в соответствии с техническим заданием изделия или копии деклараций о соответствии изделий, в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», выданные на имя Участника размещения заказа. Требования к сроку предоставления гарантии качества на ортопедическую обувь сложную, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, месту и сроку выполнения работ Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должен составлять не менее 45 (Сорок пять) дней со дня выдачи готового изделия ребенку - инвалиду или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока Исполнитель производит за счет собственных средств ремонт или безвозмездную замену ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя. Срок службы изготовленной ортопедической обуви должен составлять не менее 1 (Одного) года для ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке и не менее 6 (Шести) месяцев для обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки, обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке, обуви на протез, обуви на аппарат, вкладного башмачка (указанный срок, установленный изготовителем ортопедической обуви, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней. Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года. |  |  |  |