Техническое задание

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению для лиц пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обуви

| № | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий - Товару, используемого для выполнения работ * | Объем работ – количество изготавли-ваемых изделий (шт.) (полупар) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке | Сложная ортопедическая обувь предназначена для лиц, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций стоп. Конструкция обуви должна быть разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. Сложная ортопедическая обувь должна быть с индивидуальными параметрами изготовления. Полупара в паре соответствует по внешнему виду, цвету, материалам применяемым для изготовления обуви, сезону. Обувь предназначена для зимнего сезона. Вид обуви - по выбору Получателя; Материал верха обуви - натуральная кожа; Материал подкладки утепленной обуви - натуральный мех или искусственный мех. Для изготовления обуви используются материалы, предусмотренные таблицей В.1 Приложения В ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.** Линейные размеры сложной ортопедической обуви и ее деталей — в соответствии с таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 260 |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки | Сложная ортопедическая обувь предназначена для лиц, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций стоп. Конструкция обуви должна быть разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. Сложная ортопедическая обувь должна быть с индивидуальными параметрами изготовления. Полупара в паре соответствует по внешнему виду, цвету, материалам применяемым для изготовления обуви, сезону. Обувь предназначена для весенне-осеннего или летнего сезона. Вид обуви - по выбору Получателя; Материал верха обуви - натуральная кожа. Для изготовления обуви используются материалы, предусмотренные таблицей В.1 Приложения В ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.** Линейные размеры сложной ортопедической обуви и ее деталей — в соответствии с таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 260 |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению обуви на протез | Обувь на протез предназначена для лиц, имеющих стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижней конечности вследствие травм. Полупара в паре соответствует по внешнему виду, цвету, материалам применяемым для изготовления обуви, сезону. Обувь предназначена для весенне-осеннего, летнего или зимнего сезона. Вид обуви - по выбору Получателя; Материал верха обуви - натуральная кожа. Материал подкладки утепленной обуви на протез - натуральный мех или искусственный мех. Для изготовления обуви используются материалы, предусмотренные таблицей В.1 Приложения В ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Обувь на протез должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).** Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателя. Линейные размеры обуви на протез и ее деталей — в соответствии с таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 90 |
| 4 | Выполнение работ по изготовлению башмачка ортопедического вкладного | Башмачок ортопедический вкладной предназначен для лиц, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие травм, деформаций стоп, служит для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы. Башмачок ортопедический вкладной изготавливается с индивидуальными параметрами изготовления. По способу изготовления башмачок ортопедический вкладной может быть цельноформованным или наборным, состоящим из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой. | 7 |
| ИТОГО |  |  | 617 |

* употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления изделий  из указанных материалов, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

**количество специальных ортопедических деталей определяется, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к безопасности, качеству и надежности работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 23251-83. «Обувь. Термины и определения», Республиканскому Стандарту РСФСР РСТ РСФСР 741-88 «Обувь ортопедическая. Термины и определения», Республиканскому Стандарту РСФСР РСТ РСФСР 621-79 «Система показателей качества протезно-ортопедических изделий. Обувь ортопедическая профилактическая. Номенклатура показателей».

Работы по изготовлению ортопедической обуви должны осуществляться в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638 — 2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Башмачок ортопедический вкладной должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»,  должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (Получателя).

Ортопедическая обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья Пользователя (Получателя), должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных.

В ортопедической обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Срок службы ортопедической обуви  исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ либо с начала сезона, и должен соответствовать сроку пользования  протезно-ортопедическими изделиями установленному  приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 24.05.2013г. №215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Ортопедическая обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали  ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка каждой полупары обуви в соответствии с Межгосударственным стандартом  ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя,  местонахождение;

- модель;

- размер;

- полноту;

- сорт, знак «Ст»;

- номер контролера ОТК;

- дату выпуска (месяц, год).

Товарный знак предприятия-изготовителя, местонахождение должны быть нанесены несмываемой краской, горячим тиснением на одну из перечисленных деталей обуви:

- кожаную подошву (в геленочной части);

- вкладную стельку, полустельку, подпяточник;

- настрочный подпяточник;

- втачную стельку;

- подкладку под берцы;

- штаферку  и  клапан под застежку «молния».

Модель, размер, сорт, знак «Ст», номер контролера ОТК, дату выпуска должна быть  нанесена несмываемой краской, горячим тиснением на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви:

- подкладку под берцы (на левой стороне верхней части);

- задний внутренний ремень;

- штаферку;

- клапан под застежку «молния».

Размер, полнота  должна быть нанесена на ходовой поверхности подошвы в геленочной части каждой полупары.

Упаковка ортопедической обуви  в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Требование к сроку и объему предоставленных гарантий качества выполненных работ

Подрядчик  должен  гарантировать, что работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, изделия не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик  должен проводить гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации.

В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик  должен нести расходы по восстановлению изделия, либо изготовлению новое аналогичное, а также возмещению Получателю расходов на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок на изготовленную ортопедическую обувь (сложную ортопедическую обувь, обувь на протез) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ или с начала сезона, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и должен составляет не менее:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

-70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок на изготовленный башмачок ортопедический вкладной исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ, составляет не менее 30 дней и указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного):

Челябинская область, г. Челябинск______________________

(указывается конкретный адрес)*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Прием заказа, снятие слепков, примерка, получение ортопедической обуви (в случае болезни или иных уважительных причин) может осуществляться по месту жительства Получателя.

Сроки выполнения работ: не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не более 40 (сорока) календарных дней, со дня следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.