ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед., руб. | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь (на утепленной подкладке / без утепленной подкладки) в соответствии с ее функциональным назначением включает одну / несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук; подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Изготавливается обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь имеет две специальные ортопедические детали; межстелечный слой в виде коска; пробки высотой 30 мм. Сложная ортопедическая обувь только с индивидуальными параметрами изготовления (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - при продольном плоскостопии; - распластанности переднего отдела стопы; - сочетанной форме плоскостопия; - вальгусной, плосковальгусной стопе; - варусной, половарусной стопе; - полой стопе; - эквинусной стопе; - пяточной стопе; - косолапости; - деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; - укорочении нижней конечности; - отвисающей стопе; - паралитической стопе; - диабетической стопе; - лимфостазе; - акромегалии; - при разной длине стоп (следа); - культях стоп; - для бездвуруких; - заболеваниях стоп. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь изготавливается на низком и среднем каблуках. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви отсутствуют: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). |  | 700 |  |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке |  |  | 700 |  |
| Вкладной башмачок |  |  | 20 |  |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки |  |  | 100 |  |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке |  |  | 100 |  |
| Обувь на протез |  |  | 150 |  |
| Обувь на аппарат |  |  | 12 |  |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Предназначены для коррекции положения стопы при плоскостопии, вальгусной, плоско-вальгусной, варусной установке стопы. Стельки должны изготавливаться по индивидуальному обмеру. Конструкция стельки должна иметь: выкладку продольного свода стопы, обеспечивающую эффективное распределение нагрузки при ходьбе, специальные ребра жесткости для обеспечения большей износоустойчивости, пятка стельки должна иметь чашеобразную форму с высокими бортиками, поддерживающими пятку и предохраняющих от завала стопы. Передний отдел стельки должен иметь эластичную структуру и удобно сгибаться при ходьбе. Стельки должны изготавливаться из натуральных (кожи, пробки) и комбинированных материалов. Каркас из композиционного материала на основе пробковой крошки, покрытие из EVA-материала (этилвинилацетат). Возможно использование других материалов, разрешенных к применению. Покрытие стельки должно поддерживать оптимальный температурный баланс, не способствовать размножению бактерий, легко санироваться. Стелька может быть использована, как в теплое, так и в холодное время года. |  | 15 |  |
| ИТОГО |  |  | 1 797 |  |

* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Требования к качеству выполнения работ:

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

При изготовлении ортопедической обуви в ее комплектующие должны входить вкладные корригирующие элементы (стельки).

Работы по обеспечению ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Обувь должна быть классифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая» п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5 Основные параметры и размеры, п.6 Технические требования, п.7. Требования безопасности, п.9. Методы контроля, п.10. Транспортирование и хранение.

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений в случае, если регистрация предусмотрена действующим законодательством, а также при наличии сертификатов (декларации о соответствии).

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, и его продолжительность на взрослую ортопедическую обувь должен составлять не менее шести месяцев. Гарантия должна распространятся на все составляющие изделия.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.