Описание объекта закупки

Требования

к качеству, техническим, функциональным характеристикам ортопедической обуви, ее размерам.

Качественные, технические, функциональные характеристики ортопедической обуви, ее размеры

Ортопедическая обувь (ортопедическая обувь на протезы) – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для инвалидов с функциональной недостаточностью стоп  и ампутацией нижних конечностей. Соответствие ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь предназначена:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь - должна быть ручного или  полумеханического (ортопедическая обувь на протезы) производства.

Для изготовления ортопедической обуви на заказ участник должен иметь имеет в наличии парк колодок из расчета 2 пары на человека.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания температур). Изготовление из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с подгонкой колодки и слепкам.  Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Срок службы обуви -  не менее 6 мес.

Обувь  должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

В комплект должна входить памятка по пользованию – 1 шт.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) обеспечения инвалидов ортопедической обувью

Обеспечение ортопедической обувью должно осуществляться по месту изготовления, при необходимости по месту жительства инвалида, в срок не  позднее 20.12.2019 года.

Сроки предоставления гарантии качества ортопедической обуви.

Обувь должна изготовляться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на ортопедическую обувь.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю и составляет:  не менее 70 календарных дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Ростовская область, по месту нахождения Исполнителя или, при необходимости по месту жительства Получателя, по направлениям филиалов Заказчика, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

| Наименование изделия шифр | Функциональные характеристики изделия | Цена за ед. (руб.) | Количество (шт.) | Суммарная стоимость (руб.) | Срок выполнения работ | Срок гарантии (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам Шифр________ Страна_______ | Ботинки или полубтинки сложные ортопедические на утепленной подкладе для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам) | 3 608,02 | 556 | 2 006 059,12 | не позднее 20.12.2019 года. | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам Шифр________ Страна________ | полуботинки или туфли сложные ортопедические для взрослых без утепленной подклады должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам). | 3 414,38 | 556 | 1 898 395,28 | не позднее 20.12.2019 года | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам Шифр________ Страна________ | Обувь на протезы для инвалидов с ампутацией нижних конечностей. | 2 409,96 | 664 | 1 600 213,44 | не позднее 20.12.2019 года | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам Шифр________ Страна________ | Полуботинки или туфли сложные ортопедические для взрослых без утепленной подклады должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам). | 3 414,38 | 364 | 1 242 834,32 | не позднее 20.12.2019 года | Не менее 70 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам Шифр________ Страна________ | ботинки или полубтинки сложные ортопедические на утепленной подкладе для взрослых должны быть при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы ( изготовление должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам) | 3 608,02 | 364 | 1 313 319,28 | не позднее 20.12.2019 года | Не менее 70 |
| Вкладной башмачок для взрослых Шифр________ Страна________ | Вкладной башмачок после ампутации переднего отдела стопы, изготовленный по обмерам и слепкам с учетом деформации стопы | 3 088,80 | 30 | 92 664,00 | не позднее 20.12.2019 года | Не менее 70 |
| Итого |  |  | 2 534 | 8 153 485,44 |  |  |