Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

.

Ортопедическая обувь  должна соответствовать  требованиям:

- Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ  ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ  ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ  ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

-  ГОСТ Р 54407-2011 « Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Общие технические условия должны соответствовать ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточную опороспособность конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения благоприятных условий функционирования;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из следующего перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка;

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные;

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

| Наименование изделия | Функциональные характеристики | Ед. измерения | Кол-во пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная для застрахованных лиц с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями), при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы. Гарантийный срок сложной ортопедической обуви не менее 6 месяцев | пара | 30 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для застрахованных лиц с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочение конечности различной степени, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы. Гарантийный срок сложной ортопедической обуви не менее 6 месяцев | пара | 30 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки для застрахованных лиц с нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями). Обувь на протез изготавливается в зависимости от состояния сохранившейся конечности и не препятствует ее нормальному функционированию. Обувь на протезы не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе. Гарантийный срок сложной ортопедической обуви не менее 6 месяцев. | пара | 21 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке для застрахованных лиц с нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями). Обувь на протез изготавливается в зависимости от состояния сохранившейся конечности и не препятствует ее нормальному функционированию. Обувь на протезы не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе. Гарантийный срок сложной ортопедической обуви не менее 6 месяцев. | пара | 18 |
|  |  | Итого | 99 |

Требования к срокам и объему предоставления гарантий качества.

Срок пользования обувью не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 13.02.2018 №85н.

В течение срока гарантии при выявлении производственных дефектов предприятие-изготовитель должно производить за собственный счет ремонт или замену обуви.

Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Производить замеры для изготовления изделия по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем на территории Республики Крым. Выдать изделие непосредственно Получателю на территории Республики Крым или по месту жительства Получателя в течение 55 календарных дней с момента получения Направления на обеспечение Получателя, но не позднее 31.10.2019 г.