Описание объекта закупки

выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по филиалу №12

Наименование работ

Обувь ортопедическая предназначена для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве,  имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь классифицирована в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»  Код классификации - 06 33.

Требования к качеству выполнения работ

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для застрахованных лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства. 	Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы.

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой в ортопедической обуви для больных сахарным диабетом должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник размещения заказа представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики, приведенные в аукционной документации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по  изготовлению ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц должны осуществляться при наличии лицензии, регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 10993.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-   достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.9) или ТУ на изделия конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц следует считать  исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок дополнительной гарантии качества технических средств реабилитации не должен превышать срока службы технического средства реабилитации.

Срок выполнения работ с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2019 года.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории г. Екатеринбурга.

| № п/п | Вид ТСР (изделия) | Описание | Кол-во (шт.) | Срок изготов-ления не более (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки индивидуального изготовления для инвалидов, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и дефектов стоп: статическая недостаточность стоп с выраженными анатомическими проявлениями; укорочение длины конечности свыше 30 мм; врожденные и ампутационные дефекты стоп; паралитические деформации стоп; врожденные деформации (эквино-варусная деформация (косолапость), эквинусная (конская) стопа, плоско-вальгусная стопа и т.д.); остаточные деформации после повреждений стопы; анкилоз голеностопного сустава; лимфостаз (слоновость) и акромегалия; синдром диабетической стопы; для бездвуруких. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок. Обувь в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа, прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, текстильные материалы, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления | 70 | 68 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической сложной на утепленной подкладки индивидуального изготовления для инвалидов, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и дефектов стоп: статическая недостаточность стоп с выраженными анатомическими проявлениями; укорочение длины конечности свыше 30 мм; врожденные и ампутационные дефекты стоп; паралитические деформации стоп; врожденные деформации (эквино-варусная деформация (косолапость), эквинусная (конская) стопа, плоско-вальгусная стопа и т.д.); остаточные деформации после повреждений стопы; анкилоз голеностопного сустава; лимфостаз (слоновость) и акромегалия; синдром диабетической стопы; для бездвуруких. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок. Обувь в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа, прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, с утепленной подкладкой, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. | 70 | 68 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедическая на сохраненную конечность для инвалидов с односторонней ампутацией нижних конечностей без утепленной подкладки индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам). Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, текстильные материалы, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез. Предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления | 91 | 68 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедическая на сохраненную конечность для инвалидов с односторонней ампутацией нижних конечностей на утепленной подкладке индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха обуви, текстильные материалы, прессукно, мех для подкладки, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез, предназначенной для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления | 91 | 68 |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической на протезы. Предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. | 12 | 68 |
| 6 | Вкладной башмачок, шт. | Вкладной башмачок для людей с ампутационными или врожденными дефектами стоп по типу культи стопы, для восстановления или компенсации статико-динамической функции. Изготавливается по индивидуальному слепку, в соответствии с функциональным назначением, включает специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, искусственный носок, специальные детали низа. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и низа обуви, микропористая резина, вспененные материалы. | 3 | 68 |
| Итого |  |  | 337 |  |