ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

| Вид ТСР | Код по КТРУ | Наименование по КТРУ | Характеристики товара | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | нет | нет | Опора предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Опора должна представлять собой разборную конструкцию: основа на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. | 12 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | нет | нет | Опора для сидения предназначена для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации, создает и поддерживает правильное положение ребенка. - Сидение должно иметь возможность регулировки по высоте - подлокотники и съемная столешница регулироваться по высоте - опора должна иметь съемный регулируемый абдуктор (направляющий валик); - не иметь внешних металлических конструкций для установки абдуктора - не имееть липучек в креплениях стоп, колен, тазобедренного и грудного отдела - в комплекте опоры должен быть съемный столик, необходимых для развития мелкой моторики. Размерный ряд по заявке заказчика | 21 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | нет | нет | Опора для стояния служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Предназначена для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации. Рама с регулируемым углом наклона не менее 45 градусов до вертикального положения из положения Пациента лежа на животе в положение стоя. (Переднеднеопорная). - рама опоры должна быть установлена на колесах с тормозами; - крепления для ступней должны регулироваться по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении. Подножка для крепления ступней регулироваться по высоте относительно пола и по расстоянию относительно столика; - крепления тазобедренного и грудного отделов, голени регулироваться по высоте; - на раме должен крепится съемный абдуктор, регулируемый по высоте. - столик опоры должен иметь возможность регулировки по высоте; - в комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по углу наклона. Размерный ряд по заявке заказчика. | 9 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | нет | нет | Опора для стояния служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Предназначена для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации. Рама с регулируемым углом наклона от 90 градусов до вертикального положения из положения Пациента лежа на спине в положение стоя. (Заднеопорная) - рама опоры должна быть установлена на колесах с тормозами; - крепления для стоп (стоподержатели с крепежными ремешками) должны иметь возможность регулировок; Крепления колен, тазобедренного и грудного отделов регулироваться по высоте; - столик опоры должен иметь возможность регулировки по высоте; Размерный ряд по заявке заказчика. | 6 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | нет | нет | Опора для стояния служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Предназначена для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации. Рама с регулируемым углом наклона от 90 градусов до вертикального положения из положения Пациента лежа на спине и от горизонтального до вертикального из положения лежа животе - рама опоры должна быть установлена на колесах с тормозами; -- крепления для ступней регулироваться по плоскости подножки в любом направлении с возможностью жесткого закрепления в выбранном положении регулируемые по высоте крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней, абдуктор - в комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте. Размерный ряд по заявке заказчика. | 2 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | нет | нет | Опора для лежания предназначается для детей-инвалидов с тяжелой стадией ДЦП, и является средством подготовки ребенка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны. Является одной из ступеней в приобретении первичных двигательных навыков и познавательных, тактильных ощущений Опора для лежания должна соответствовать следующим требованиям: - опора может быть выполнена в форме диванчика, иметь две боковины, сидение и спинку с регулируемым углом наклона - наличие крепежных ремней и абдукционных модулей различной формы для фиксации ребенка в лежачем положении (размер по заявке Заказчика) | 1 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р».

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования  Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Место поставки товара: Российская Федерация, Псковская область. Способ поставки товара осуществляется по согласованию с Получателем (по месту проживания, в пункте выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное).

Поставка 100% − до 20.09.2019