Предмет контракта: выполнение работ по изготовлению в 2019 году протезов плеча с внешним источником энергии для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Количество,шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча с внешним источником энергии | Протез плеча активный с внешним источником энергии 6-х канальный, с сенсорной электромеханической кистью SensorHand Speed (Otto Bock) повышенного быстродействия (пропорциональная скорость в диапазоне от 15мм/с – до 300 мм/с, пропорциональное усилие захвата в диапазоне от 0Н – до 100Н, ширина раскрытия не менее 100мм), оснащена автоматической системой стабилизации захвата – сенсорикой, функцией гибкой настройки захвата с различными управляющими программами для протезирования с одним или двумя электродами, с составной приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. С электроротатором запястья. Скорость вращения не более 13,5 оборотов/мин. Углом вращения не более 360°. С шарниром локтевым активным DYNAMICARM (Otto Bock), с электроприводом, вариатором с электронным управлением, интегрированным литиево-ионным аккумулятором, усилителем сгибания с электронным управлением, шарнирным соединением с плечом (серповидный шарнир) с регулируемой силой трения, позволяющим выполнять прецизионные движения. Управление скоростью сгибания и разгибания в локте – пропорциональное. В зависимости от длины предплечья может выполняться активный подъем предметов весом не менее 6 кг. Со сменной косметической оболочкой из ПВХ с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений, с 1 пробной приемной гильзой. | 2 |
|  | ИТОГО |  | 2 |

Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в пределах Центрального Федерального Округа Российской Федерации.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по                                            30 сентября 2019г.

Срок предоставления гарантии качества. Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ  Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Порядок оплаты: Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполнения работ. Одновременно с актом поставщик предоставляет Заказчику счет и надлежащим образом оформленные финансовые документы.